合肥珂信包装科技有限公司

纸制品、包装材料生产加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：合肥珂信包装科技有限公司

编制单位：安徽一嘉美环保工程有限公司

二○二○年十月

| 建设单位法人代表： | 合肥珂信包装科技有限公司（签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | 安徽一嘉美环保工程有限公司 （签字） |
| 项目负责人： |  |
| 报告编制人： |  |

| 建设单位：合肥珂信包装科技有限公司 （盖章） |  | 编制单位：安徽一嘉美环保工程有限公司 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13705607505 | 电话： | 18056001970 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 230001 | 邮编： | 230041 |
| 地址： | 合肥市庐阳产业园荷塘路1号 | 地址： | 安徽省合肥市包河区徽商总部C座 |

- 目 录

表一 项目基本情况	1

表二 项目建设情况	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放	11

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

表五 验收监测质量保证及质量控制	18

表六 验收监测内容	21

表七 验收监测结果	24

表八 环境管理检查	28

表九 验收监测结论及建议	30

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附图

- 地理位置图

- 周边关系图

- 厂区平面图

附件

- 验收监测委托函

- 环评批复文件

- 监测期间产能核对表

- 真实性承诺书

- 危废处置协议

- 验收意见

- 其他需要说明的事项

- 检测报告

# 表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 纸制品、包装材料生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 合肥珂信包装科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C2239其他纸制品制造 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张小妹 | 联系人 |  |  |  |  | 张小妹 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13705607505 | 传真 |  |  | - |  | 邮政编码 |  |  | 230041 |  |
| 建设地点 | 合肥市庐阳产业园荷塘路1号（经度E117.278255°，纬度N31.941006°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 纸箱、纸盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工纸箱50万只、纸盒500万只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工纸箱50万只、纸盒500万只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2015.03 |  | 开工建设时间 |  |  |  |  | 2015.04 |  |  |  |
| 调试时间 | 2016.06 |  | 验收现场 监测时间 |  |  |  |  | 2020.08.17-08.18 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市庐阳区 生态环境分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  |  |  |  | 安徽省化工设计院 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 合肥珂信包装科技 有限公司 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |  | 合肥珂信包装科技有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 5.9万元 | 比例 |  | 5.9% |
| 实际总概算 | 90万元 |  | 环保投资 |  |  |  |  | 7.9万元 | 比例 |  | 8.8% |
| 项目由来 | 合肥珂信包装科技有限公司位于合肥市庐阳产业园荷塘路1号，投资90万元，现租赁合肥皖中印务有限公司1#厂房南侧部分进行生产，占地面积1000m2，厂房内设有生产车间操作区、办公区、仓库等。 该公司于2015年03月18日委托安徽省化工设计院编制完成了《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表》并提交合肥市庐阳区生态环境分局审批。2015年04月15日，合肥市庐阳区生态环境分局以“关于合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2015]96号）”文件，对该项目予以批复。 2020年08月15日，受合肥珂信包装科技有限公司委托，安徽一嘉美环保工程有限公司组织技术人员对该工程进行现场踏勘，了解了合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境保护设施的落实及运行情况，依据现场踏勘和与企业相关技术人员交流，编制了《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目监测方案》，并于2020年08月17日-08月18日委托安徽金祁环境检测技术有限公司进行了现场验收监测；结合现行的环境保护法律、法规、规范和标准对项目进行了全面分析，编制完成了《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，以此作为该项目竣工环保保护验收的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.1 相关法律、规定 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布、2017年7月16日国务院令第682号修改、自2017年10月1日起施行； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日； 8、《建设项目环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号)，2017年11月20日； 9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单（GB18599-2001），2013年6月8日修订；10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 1.2 相关技术文件 1、《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表》（安徽省化工设计院，2015年04月）； 2、《关于合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表的审批意见》（合肥市庐阳区生态环境分局，2015年04月15日）； 3、纸制品、包装材料生产加工项目竣工环保验收监测委托书（合肥珂信包装科技有限公司，2020年08月15日）； 4、其他相关技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3 废水执行标准 该项目外排废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池处理后，排入市政污水管网；废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”，具体详见表1.3-1； 表1.3-1 废水排放标准限值 污染因子; 最高允许浓度限值（mg/L）. GB8978-1996; 接管标准; 执行限值. pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. SS; 400; 220; 220. COD; 500; 420; 420. BOD5; 300; 180; 180. 氨氮; --; 28; 28. 石油类; 20; --; 20. 1.4 废气执行标准 （1）无组织废气 无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求； （2）有组织废气 本项目有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 表1.4-1 有组织废气排放标准限值 类别; 污染因子; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 有组织; 非甲烷总烃; 120; 10; 15. 无组织; /; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; /. 非甲烷总烃; 4.0. 1.5 噪声执行标准 项目东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准要求。具体详见表1.5-1； 表1.5-1 噪声排放标准限值 单位：Leq（dB）A 监测项目; 执行标准; 排放限值. 厂界噪声Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 昼间; 夜间. 65; 55. |

# 表二 项目建设情况

2.1 地理位置图及平面布置图 （1）地理位置图 本项目位于合肥市庐阳产业园荷塘路1号，项目四周均为工厂企业。具体位置详见附图1（东经E117.278255°，北纬N31.941006°），周边关系图，详见附图2； - 平面布置图 厂区平面布置图，具体见附图3； 2.2 工程建设概况及内容 项目名称：纸制品、包装材料生产加工项目； 建设单位：合肥珂信包装科技有限公司； 项目性质：新建； 项目投资变化：项目计划总投资100万元，其中环保投资5.9万元，环保投资占总投资比例的5.9%；根据现场调查核算，项目实际投资90万元，其中环保实际投资7.9万元，环保投资占总投资比例的8.8%。 产品方案及规模：年加工纸箱50万只、纸盒500万只。 劳动定员及工作制度：项目环评设计劳动定员15人，每天一班，工作时间为8 h，年工作300天。厂区实际职工10人，每天一班，工作时间为8h，年工作300天。 项目主要租赁合肥皖中印务有限公司1#厂房南侧部分作为生产车间，厂房内设置生产区、成品区，实际建设内容与环评设计对比见表2.2-1。 表2.2-1本项目设计建设内容及实际建设内容一览表 工程 类别; 单项工程名称; 原有工程内容及规模; 实际建设内容; 备注. 主体 工程; 纸制品、包装材料生产线; 主要建设：新建纸制品、包装材料生产线。 主要生产设备：四色印刷机、三色水印机、半自动裱合机、钉箱机、平板模切机、粘箱机、二联机。 建筑面积：1000m2，年可加工纸箱50万只、纸盒500万只; 主要建设：新建纸制品、包装材料生产线。 主要生产设备：四色印刷机、三色水印机、半自动裱合机、钉箱机、平板模切机、粘箱机、二联机。 建筑面积：1000m2，年可加工纸箱50万只、纸盒500万只; 与环评一致. 辅助 工程; 办公室; 办公、接待，位于项目房东办公楼内; 办公、接待，位于项目房东办公楼内; 与环评一致. 贮运工程; 仓库（原料仓储区、成品仓储区）; 储存，原料仓储区，位于项目区南侧，成品仓储区，位于项目区东北侧; 储存，原料仓储区（300m2），位于项目区东侧，成品仓储区，位于项目区厂房内; 位置发生变化，对环境影响不变. 公用工程; 供电; 依托租用厂房的供电管网; 依托租用厂房的供电管网; 与环评一致. 给水; 依托租用厂房的供水管网; 依托租用厂房的供水管网; 与环评一致. 排水; 依托现有的排水管网，厂区雨污分流，分别接入雨污水市政管网，污水经市政管网进入蔡田铺污水处理厂处理达标后排入板桥河; 依托现有的排水管网，厂区雨污分流，分别接入雨污水市政管网，污水经市政管网进入蔡田铺污水处理厂处理达标后排入板桥河; 与环评一致. 环保工程; 噪声治理; 设备合理布局，设置减震垫; 设备合理布局，设置减震垫; 与环评一致. 废水治理; 项目废水排放实行雨污分流，废水经化粪池预处理后，经市政污水管网汇入蔡田铺污水处理厂集中处理，达标后，排入板桥河; 项目废水排放实行雨污分流，废水经化粪池预处理后，经市政污水管网汇入蔡田铺污水处理厂集中处理，达标后，排入板桥河; 与环评一致. 固废治理; 项目员工产生的生活垃圾经集中收集送垃圾中转站，由市容环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋处理；产生的废纸板边角料，由企业集中收集出售给相关厂家资源化再利用；产生的危险固废，项目单位应严格按照国家有关危险废物管理规定，对此废物妥善收集存放，废墨桶及废擦机抹布、废活性炭定期送合肥市吴山固废处置中心作安全处置; 生活垃圾、含油抹布交由园区环卫处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理; 与环评一致，固废均分类收集处理. 废气治理; 印刷过程中油墨挥发产生的有机废气经集气罩收集并通过活性炭吸附处理后通过管道引至楼顶高空排放，少量呈无组织排放的有机废气通过加强车间机械通风达标排放; 印刷过程中油墨挥发产生的有机废气经集气罩收集并通过“UV光解+活性炭”吸附处理后通过15m高排气筒排放，少量呈无组织排放的有机废气通过加强车间机械通风达标排放; 废气处理设施增加UV光解设施. 2.3 项目产品方案 该项目产品方案，具体详见表2.3-1； 表2.3-1 项目产品方案一览表 主要产品名称; 环评建设规模; 实际建设规模; 备注. 纸箱; 50万只; 50万只; 与环评一致. 纸盒; 500万只; 500万只. 2.4主要生产设备 项目设计生产设备型号及数量与实际生产设备数量对比情况，具体详见下表2.4-1； 表2.4-1 本项目主要设备设计及实际情况对比一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量; 实际建设数量; 备注. 1; 四色印刷机; 1台; 1台; /. 2; 三色水印机; 1台; 1台; /. 3; 半自动表合机; 1台; 1台; /. 4; 钉箱机; 3台; 2台; 减少1台. 5; 平板模切机; 2台; 1台; 现阶段仅设置1台. 6; 全自动模切机; 1台; 1台; /. 7; 糊箱机; 1台; 1台; /. 8; 二联机; 1台; 1台; /. 9; UV光解+活性炭吸附; /; 1套; 废气处理环保设施. 注：现阶段生产设备能满足年可加工纸箱50万只、纸盒500万只。. 2.5 原辅材料消耗 项目的主要原辅材料均为外购，消耗情况见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及能源设计消耗及实际消耗对比一览表 序号; 名称; 设计年消耗量; 实际年消耗量. 1; 各类纸制品; 300t/a; 300t/a. 2; 玉米淀粉; 5t; 0. 3; 水性油墨; 500kg; 480t/a. 4; 醋酸乙烯酯; /; 2.6t/a. 注：1）项目的主要原辅材能满足现阶段生产能力需求； - 油墨成分：松香改性酚醛树脂25~35%，植物油30~35%，高沸点石油溶剂15~25%，颜料10~25%，助剂1~5%； - 醋酸乙烯酯：无色易燃液体，有甜的醚香味。 与乙醇混溶，能溶于乙醚、丙酮、氯仿、四氯化碳等有机溶剂，不溶于水。. 2.6 水平衡 1、该项目供水：根据建设单位提供的资料，该项目用水园区管网供给，经管道输送到生产车间及办公区。本项目日用水量较少。 2、排水：本项目外排废水主要为生活用水，该项目人员10人。该项目生活用水每天使用0.5m3/d，生活污水排水量为0.4m3/d。 该新建项目水平衡图如下图2.6-1所示： 0.1 0.5 新鲜水0.5 0.4 化粪池 办公生活用水 0.4 接入管网 图2.6-1 项目水平衡图（单位：m3/d）

2.7 本项目生产工艺及产污环节 本项目生产工艺及产污环节如下所示： 图2.7-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 压线、分切：按照产品要求将装入机器中的原材料进行压线、分切。主要的产污节点为压线、分切过程中产生的噪声N以及压线、分切过程中产生的废纸板边角料S； 排版、印刷：根据电脑设计排版进行印刷。主要的产污节点为印刷过程中机器运作过程产生的噪声N以及印刷过程中产生的有机废气G； 开槽、切角：经开槽、切角工序进行加工。主要的产污节点为开槽、切角过程中产生的噪声N以及开槽、切角过程中产生的废纸板边角料S； 模切：经模切机进行精密切割。主要的产污节点为模切机运作过程中产生的噪声N以及废纸板边角料S； 糊箱：糊箱机使用醋酸乙烯酯进行糊箱。主要的产污节点为糊箱过程中产生的噪声N； 钉箱：糊箱工序完成后经钉箱工序进行装订固定。主要的产污节点为钉箱过程中机器运作过程中产生的噪声N； 检验：经检验工序进行检验。合格产品即可打包入库。不合格产品进行重新加工。 项目印刷机采用有机擦拭，产生少量废擦机抹布，废油墨桶等，属于危险废物，项目单位在印刷厂房东侧设置专门的危险废物暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 2.8 项目变动情况 表2.8-1 项目变更情况一览表 序号; 项目; 环评设计; 实际情况; 变更情况; 环境影响. 1; 糊箱; 环评设计使用玉米淀粉胶水进行粘合; 现使用有机化学原料-醋酸乙烯酯进行粘合; 原辅料变更; 根据无组织监测结果，非甲烷总烃排放满足限值要求，对环境影响不变. 2; 废气处理设施; 活性炭吸附; UV光解+活性炭吸附; 增加有机废气处理设施; 增加环保设施，有利于环境的保护. 根据表2.8-1项目变更情况一览表分析结果，参考中国生态环境部已发布的两个文件——《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）和《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），以上变更不会对周围环境造成影响。总上所述，项目变更不构成重大变更。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 项目用水主要为员工日常生活用水。 1、该项目供水：根据建设单位提供的资料，该项目用水由园区供水管网供给，经管道输送到生产车间及办公区。本项目日用水量较少。 2、排水：生活污水依托园区化粪池处理后，排入园区污水管网，其废水流向如下图所示： 3.2 废气 本项目有组织废气主要来自印刷工序产生的废气，经现场调查，产生的污染物主要为有机废气（非甲烷总烃）。企业利用集气罩将印刷废气收集，经“UV光解+活性炭”处理后通过15m高排气筒排放；无组织排放的废气主要为未被完全收集的非甲烷总烃。 3.2-1 废气污染物排放说明 产生工序; 污染物种类; 治理设施; 排气筒参数; 排放去向. 印刷; 非甲烷总烃; 集气罩、UV光解、活性炭; d=0.4m，h=15m; 大气. 3.3 噪声 生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。 3.4 固体废弃物 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭。 生活垃圾、含油抹布交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 本项目固体废物处置情况见表3.4-1。 表3.4-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废编号; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾、含油抹布; /; 1.75; 分类收集，交由回收单位回收. 2; 边角料; /; 0.45. 3; 含油墨抹布; HW49（900-041-49）; 0.01; 收集于危废暂存间，委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 4; 废油墨桶; HW49（900-041-49）; 0.01. 5; 废活性炭; HW49（900-041-49）; 0.1. 合计; /; /; 2.32; 零排放. 3.5 环保投资及“三同时”验收一览表 该项目设计环保投资一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-1； 表3.5-1 环保设施投资一览表与实际情况对比 单位：万元 项目; 设计治理措施; 设计投资; 实际治理措施; 实际投资. 垃圾收集; 垃圾桶，垃圾袋以及危险固废临时贮存场所; 0.1; 垃圾桶，垃圾袋以及危险固废临时贮存场所; 0.1. 噪声治理; 减震垫等; 0.8; 减震垫等; 0.8. 废气治理; 排气扇、排风扇; 5.0; 排气扇、排风扇; 1.0. /; /; UV光解+活性炭吸附+15m排气筒; 6.0. 合计; 5.9; /; 7.9. 该项目“三同时”验收一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-2； 表3.5-2 “三同时”验收一览表与实际情况对比 单位：万元 项目; 设计治理措施; 实际治理措施; 备注. 废气治理; 经集气罩集中收集并通过活性炭吸附处理后经烟道引至楼顶高空排放; 经集气罩集中收集并通过“UV光解+活性炭吸附”处理后经烟道引至楼顶高空排放; 增加UV光解. 噪声治理; 隔声，减振; 隔声，减振; 与环评一致. 固废治理; 设垃圾桶、垃圾袋以及危险固废临时贮存场所; 设垃圾桶、垃圾袋以及危险固废临时贮存场所; 与环评一致. 废水治理; 废水排放实行雨污分流; 废水排放实行雨污分流; 与环评一致.

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论及建议 合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目位于合肥市庐阳产业园荷塘路1号，租赁合肥皖中印务有限公司1#厂房北侧区域进行生产，总建筑面积1000m2新建纸制品、包装材料生产线、原材料及成品仓储区、办公室及相配套的环保工程等。项目厂房东临天河路，南侧为合肥皖中印务有限公司空置厂房，西隔合肥皖中印务有限公司为合肥安远电器有限公司及合肥宇森电气科技有限公司，北侧为安徽澳德彩印包装有限公司及合肥皖中印务有限公司，项目总投资为100万元，其中环保投资5.9万元。 1、产业政策相符性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导日录》(2011年本)(2013修正)中鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，可视为允许类，项目建设符合国家的产业政策。 2、规划相符性 该项目建成后从事纸劇品、包装材料生产加工，为工业项目，项目位于合肥市庐阳产业园荷路1号，项目选址符合用地性质。 3、环境质量相符性 该项目建设地区域环境噪声达到GB3096-2008《卢环境质量标准》中3类标准。环境空气质量未达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，地表水板桥河水质超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类标准，达不到功能区划目标要求，成为该地区经济发展的主要环境制约因素。 4、项目运营期主要污染问题及采取的治理方案 (1)废气:本项目生产过程中所用设备均以电为能源，废气主要来源于印刷机印刷过程中产生的有机废气、清理油墨棒和印刷版面所用汽油挥发的废气 1)油墨挥发废气：根据建设单位提供的资料，项目印刷油墨为环保型水基柔性油墨，根据HT371-2007《环境标志产品技术要求四印油墨和柔印油墨》表2中要求，本项目所使用水性油墨，主要挥发物：甲醇含量≤0.3％、氨及其化合物含量≤3％、VOC含量≤10％。本评价考虑所有的有机挥发物全部在印刷过程中就挥发出来。本项日年使用油墨0.5t，则甲醇产生量为1.5kg/a、氨及其化合物(以氨计)产生量为15kg/a、VOC产生量为50kg/a。印过程中油墨挥发产生的有机废气通过集气罩(集气罩的收集效率达90％)集中收集井通过活性炭吸附处理(处理效率达90％)后经1根高15m、直径0.2m的排气引至楼顶高空排放，根据厂家提供的资料(每天工作8小时，项日单位设置3台风机，风机的风量为2000m3/h)，VOC的产生量按油年用量的10％计，VOC的产生量约为0.0208kg/h，有机废气的产生浓度为3.47mg/m2。本项目生产过程中产生有机度气的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织排放二级标准(排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h)，对周空气环境质量影响较小。 2)清理油墨棒和印刚版面所用汽油挥发的气：油墨棒和印刷版面使用一定时间后表面会附着干的油墨颜料以及灰尘等，需要对其进行定清洗，由于其表面附着物主要为油墨颜得，因此使用汽油清洗(利用汽油是很好的有机溶剂)，洗过程一为用抹布上汽油，对其表面进行擦拭。由于汽油具有较强的挥发性，因此使用过程中会产生一定的挥发性有机废气(非甲烷总烃)。项目擦拭清理次数很少，擦拭过程中用抹布活上少量的汽擦拭，因此该过程有机废气(非甲烷总烃)产生量很少，本评价只做定性描述，不做定量分析。 根据以上数据经估算模式计算，该有组织排放的有机废气，下风向最大浓度为0.000075mg/m3，浓度占标率为0.00478%，对应的距离为237m，项日有组织排放有机废气下风向最大浓度较小，且最大浓度占标率小于10％，项目排放的废气不会对周环境产生影响。 - 废水：该项目建成运营后，生产过程无工艺废水产生。厂区废水主要为职工生活废水及其他废水等，年排放废水总量304.8吨。厂区污水经配套化粪池预处理后，经污水管网汇入蔡田铺污水处理厂集中处理。如此，本项目排放的污水对地表水体环境质量影响较小，不会引起地表水板桥河环境质量等级的降低。 - 噪声：主要来自车间生产设备运行时产生的噪声，工作时噪声约在65-80dB（A）左右。通过对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取必要的隔声、吸声、减震等措施，厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周边声环境质量影响较小。 - 固废：本项目固体废弃物主要是职工产生的生活垃圾、废纸板边角料、废油墨桶及含油抹布、废擦机布及废活性炭等。 - 项目劳动定员15人，每人每天垃圾产量按0.5kg计，每日产生生活垃圾7.5kg，生活垃圾年产生量为2.25吨。生活垃圾集中收集后送垃圾中转站，由市容环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋处理。 - 生产过程中废纸板边角料固废年产生量约0.5吨，废纸板边角料固废由企业集中收集出售给相关厂家资源化再利用。 - 生产过程中年产生的危险固废约为0.05吨，其中废油墨桶年产量约为0.01吨、含油抹布年产生量约为0.02吨、废擦机布年产量约为0.01吨、废活性炭年产生量约为0.01吨，这些废物均属于危险固废，项目单位应严格按照国家有关危险废物管理规定，对此废物妥善收集存放，定期送合肥市吴山固废处置中心作安全处置。 - 本项目产生的固体废物经采取上述措施妥善处理后不会对周边环境产生影响。 - 综上所述，合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目符合国家产业政策，选址合理，产生的各项污染物依本评价提出的方案有效处置，均可达标排放，对环境影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目建设是可行的。 - 4.2 环评批复要求 - 关于合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表的审批意见 - 合肥珂信包装科技有限公司： - 你单位报来的《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表》及要求审批的《报告》收悉。经现场勘查、资料审核，现批复如下： - 同意安徽省化工设计院编制的《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生加工项目环境影响报告表》的各 项内容及结论意见。在全面落实环评文件提岀的各项污染防治 措施、确保各类污染物达标排放的前提下，同意项目建设生产。 - 经审核，该项目位于合肥市庐阳产业园荷塘路1号，系租赁合肥皖中印务有限公司1#厂房北侧区域作为生产场所。项目东侧为天河路，西侧隔合肥皖中印务有限公司为合肥安远电器有限公司及合肥宇森电气科技有限公司，北侧为安徽澳德彩印包装有限公司及合肥皖中印务有限公司，南侧为合肥皖中印务有限公司空置厂房。项目租赁面积为1000m2，总投资100万元，其中环保投资5.9万元。建设内容包括新购置四色印刷机、三色水印机、半自动裱合机、钉箱机等生产设备，新建办公室、贮运工程、公用工程及相配套环保工程。该项目投产后，可年产纸箱50万只、纸盒500万只。未经批准，不得擅自扩 大规模或改变生产内容。 二、根据《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定，为保护周边环境质量，项目单位在项目经营过程中必须做到： 1、排水实行雨污分流。少量的办公、生活污水经化粪池预处理后由园区的排水系统进入蔡田铺污水处理厂处理。 2、本项目的噪声主要来自车间设备运行时产生的噪声，对可能产生噪声污染的生产加工设备釆取减振、隔声、吸声等噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声达标。 3、本项目不设餐饮，不产生油烟废气。项目印刷过程中废气主要为非甲烷总烃，经集气罩收集后由活性炭吸附处理后通过管道至楼顶高空排放；板材擦拭清洗过程中非甲烷总烃无组织排放，须加强厂房通风，确保厂界废气达标排放。 4、对生产过程中产生的废纸边角料由厂家回收利用；员工生活垃圾分类袋装，交由环卫部门处理；废油墨桶、废抹布、有机废液等危险废物，统一收集、集中存放，委托有资质单位进行处理。 5、建设单位应在厂区内设危险废物贮存场所并设置危险废物识别标志，危废贮存区应根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，'并做好防渗漏、防淋雨、放流失等措施，防止二次污染。 三、依据《建设项目环境保护管理条例》第二十条、第二十三条规定，项目单位须严格执行环保“三同时”制度，项目建成后向我局申请竣工环境保护验收，合格后方可正式生产。 四、环评执行标准 1、地表水和污水排放 地表水板桥河执行国家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002 ) V 类标准； 污水排放执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 三级标准。主要污染物COD总量指标：0. 015吨/年、NH3-N总量指标：0.002吨/年(以城镇污水处理厂一级A标准核定)。 2、环境空气及废气排放 环境空气执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012 ) 二级标准； 非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 3、声环境及噪声排放 声环境执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类区标准； 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 ) 3 类排放标准。 4、固体废弃物 固体废弃物贮存及处置执行《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001 )中规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB1 8597-2001 )及 2013 年修订要求。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 5.1.1 有组织废气 表5.1-1 监测方法及方法来源一览表 单位：（mg/m3） 测试名称; 方法; 仪器名称; 检出限. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱-质谱仪; 0.07. 5.1.2 无组织废气 表5.1-2 监测方法及方法来源一览表 单位：（mg/m3） 测试名称; 方法; 仪器名称; 检出限. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱-质谱仪; 0.07. 5.1.3 废水 表5.1-3 监测方法及方法来源一览表 单位：（mg/m3） 测试名称; 方法; 仪器名称; 检出限. pH; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.6.2; 便携式pH计; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; COD回流装置消解仪; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 万分之一电子天平; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外分光光度计; 0.025mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱; 0.5mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪; 0.06mg/L. 5.1.4 噪声 表5.1-4 监测方法及方法来源一览表 测试名称; 方法; 仪器名称. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计. 5.2 监测使用仪器 表5.2-1 监测使用仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器出厂编号; 检定/校准日期; 有效期. 万分之一电子天平; 上海上平FA2004; 30352; 2020.05.12; 2021.05.11. 气相色谱仪; 9790II; 9790025738; 2021.03.12; 2021.03.12. 自动烟尘（气）测试仪; 青岛明华YQ3000C; 5929181210; 2020.03.09; 2021.03.08. 红外测油仪; 北京华夏科创OIL460; 111IIC16050138; 2020.01.13; 2021.01.12. 便携式PH计; 上海雷磁PHBJ-260; 601806N0018110082; 2020.03.09; 2021.03.08. COD回流装置消解仪; 青岛溯源TC-100D; 17041316; /; /. 生化培养箱; 上海科恒SPX-250; 16090046; 2020.08.14; 2021.08.13. 紫外分光光度计; 北京普析T6新世纪; 2S-1650-01-1183; 2020.06.18; 2021.06.17. 声级计; 杭州爱华AWA5688; 308991; 2020.04.14; 2021.04.13. 声校准器; 杭州爱华AWA6221B; 2008519; 2020.03.23; 2021.03.22. 5.3 人员资质 本次验收参加人员皆经培训上岗，具有上岗证。 5.4 分析过程中的质量保证和质量控制 （1）监测过程中工况负荷满足有关要求； （2）监测点位布设合理，保证各监测点位的科学性和可比性； （3）监测分析方法采用家有关部门颁发的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书： （4）无组织废气、废水现场监测和实验室监測检定合格，并按照国家环保局发布的《环境监测质量管理技术导则》及《水污染物排放总最监测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计测量前后均进行了校准； （5）在监测期间，样品采集、运输、保存按照国家标准，保证验收监测分析结果的准确可靠； （6）为确保实验室分析质量，对化验室分析进行发放盲样质控样品的质控措施：监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 5.5 质量控制结果 5.5.1 废水 - 平行双样分析结果 表5.5-1 平行双样分析结果一览表 监测项目; 测定平行双样最大偏差（%）; 规定平行双样偏差（%）; 评价. 化学需氧量; 0.58; 5; 合格. 氨氮; 0; 5; 合格. （2）质控样分析结果 表5.5-2 质控样分析结果一览表 监测项目; 质控样浓度值（mg/L）; 测定值（mg/L）; 评价. 化学需氧量; 35.7±3.0; 33.0; 合格. 氨氮; 25.1±1.1; 25.8; 合格. 5.5.2 噪声 表5.5-3 噪声仪校准记录一览表 项目; 标定日期; 仪器型号; 校准前（dB）; 校准后（dB）; 示值误差（dB）; 标准值; 是否符合要求. 噪声Leq; 2020.08.17-2020.08.18; AWA5688; 94.0; 93.8; 0.2; ±0.5; 是.

# 表六 验收监测内容

6.1 废水监测内容 厂区内废水主要为生活污水，根据厂区实际情况，生活污水经化粪池处理后接入市政管网。本次对污水总排口处进行监测，具体分析项目、采样周期、频次，具体详见表6.1-1； 表6.1-1 废水监测一览表 项目; 监测点位; 点位编号; 监测因子; 监测频次. 废水; 污水总排口; 1★; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类; 4次/天、连续2天. 执行标准; 废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”. 6.2 废气监测内容 项目运营期产生的废气主要包括有组织排放的印刷过程中产生的废气（非甲烷总烃）、部分工序无组织挥发的有机废气（非甲烷总烃）、无组织排放未被捕集的印刷废气（非甲烷总烃）。印刷废气经“集气设施+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒”。 （1）无组织废气 项目无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求； （2）有组织废气 有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 表6.2-1 废气监测一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂区上风向设置1个参照点，在厂界下风向分别设3个监测点; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 印刷工序排气筒进、出口; 非甲烷总烃; 3次/天,连续2天. 6.3 噪声监测内容 根据前期现场勘查，该企业北侧为邻厂，故本次对其东、南、西厂界噪声进行监测，监测项目、点位及频次，具体详见6.3-1； 表6.3-1 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次. 厂界噪声（Leq（A））; 厂界东、南、西侧外1m处; 昼夜各1次，连续监测2天. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 6.4 固废检查内容 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭。 生活垃圾、含油抹布交由园区环卫处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。

# 6.5 监测点位图 # 图6.5-1 监测点位图

# 表七 验收监测结果

7.1 工况 安徽一嘉美环保工程有限公司委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2020年08月17日-08月18日对合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目进行了为期两天的验收监测。环评设计年加工纸箱50万只、纸盒500万只，本次验收产能为年加工纸箱50万只、纸盒500万只。详情如下表7.1-1； 表7.1-1 验收期间生产负荷表 监测时间; 产品名称; 验收产能; 设计产量; 实际产量. 2020.08.17; 纸箱; 50万只/a; 1666只/d; 1480只/d. 纸盒; 500万只/a; 16666只/d; 13266只/d. 2020.08.18; 纸箱; 50万只/a; 1666只/d; 1410只/d. 纸盒; 500万只/a; 16666只/d; 14554只/d. 注：本次验收监测期间各生产设备均运转正常。.

7.2 废水监测结果 废水总排口监测结果，如下表7.2-1； 表7.2-1 废水总排口监测结果 监测日期; 监测项目; 单位; 频次; 日均值 或范围; 限值. 1; 2; 3; 4. 2020.08.17; pH; 无量纲; 7.53; 7.47; 7.48; 7.45; 7.45-7.53; 6~9. 悬浮物; mg/L; 85; 79; 91; 72; 82; 220. 化学需氧量; mg/L; 21; 20; 21; 21; 21; 420. 五日生化需氧量; mg/L; 2.9; 2.4; 3.4; 2.4; 2.8; 180. 氨氮; mg/L; 2.46; 2.51; 2.40; 2.48; 2.46; 28. 石油类; mg/L; 0.47; 0.44; 0.46; 0.44; 0.45; 20. 2020.08.18; pH; 无量纲; 7.46; 7.51; 7.47; 7.50; 7.46-7.51; 6~9. 悬浮物; mg/L; 88; 81; 99; 68; 84; 220. 化学需氧量; mg/L; 21; 20; 21; 21; 21; 420. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4; 2.9; 3.4; 2.4; 3.0; 180. 氨氮; mg/L; 2.46; 2.41; 2.51; 2.47; 2.46; 28. 石油类; mg/L; 0.46; 0.42; 0.43; 0.40; 0.43; 20. 结果分析： 验收监测期间，废水的pH值在7.45~7.53之间、悬浮物最大日均值为84mg/L、COD最大日均值为21mg/L、BOD5最大日均值为3.0mg/L、氨氮最大日均值为2.46mg/L、石油类最大日均值为0.45mg/L。 根据蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”，pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、氨氮等6项指标排放浓度均符合标准限值要求，达标率为100%。 7.3 废气监测结果 （1）无组织废气监测结果 7.3-1 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 检测结果; 限值. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2020.08.17; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.62; 0.53; 0.60; 0.59; 4.0. 0.51; 0.59; 0.59; 0.60. 0.57; 0.65; 0.58; 0.65. 2020.08.18; 0.82; 0.82; 0.80; 0.83. 0.80; 0.80; 0.78; 0.79. 0.81; 0.79; 0.75; 0.71. 7.3-2 监测结果统计表 监测项目; 非甲烷总烃(mg/m3). 标准值; 4.0. 浓度最小值; 0.51. 浓度最大值; 0.83. 达标率（%）; 100. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 结果分析： 验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.83mg/m3，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求。厂界无组织非甲烷总烃满足排放浓度限值要求，达标率为100%。 （2）印刷工序排气筒监测结果 表7.3-3 印刷工序排气筒进口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2020.08.17; 采样日期：2020.08.18. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 2434; 2577; 2290; 2518; 2360; 2579; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.63; 1.52; 0.97; 1.18; 1.04; 1.07; /. 排放速率（kg/h）; 0.00397; 0.00392; 0.00222; 0.00297; 0.00245; 0.00276; /. 表7.3-4 印刷工序排气筒出口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2020.08.17; 采样日期：2020.08.18. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 4639; 4594; 4505; 4691; 4452; 4704; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.93; 0.99; 0.97; 0.93; 0.91; 1.02; 120. 排放速率（kg/h）; 0.00431; 0.00455; 0.00437; 0.00436; 0.00405; 0.00480; 10. 结果分析： 验收监测期间，印刷工序排气筒排放的非甲烷总烃浓度在0.91mg/m3-1.02mg/m3之间，排放速率在0.00405~0.00480kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 7.4 噪声监测结果 7.4-1 噪声监测结果一览表 监测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））. 测点编号; 测点位置; 采样日期：2020.08.17; 采样日期：2020.08.18. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东外1m; 55.4; 47.1; 56.2; 46.2. N2; 厂界南外1m; 58.0; 49.4; 59.4; 48.7. N3; 厂界西外1m; 54.3; 44.3; 54.0; 43.9. 结果评价： 验收监测期间，项目东、南、西厂界昼间噪声在54.0dB(A)—59.4dB(A)之间，夜间噪声在43.9dB(A)—49.4dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 7.5 固体废物 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭。 生活垃圾、含油抹布交由园区环卫处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 本项目固体废物处置情况见表7.5-1。 表7.5-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废编号; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾、含油抹布; /; 1.75; 分类收集，交由回收单位回收. 2; 边角料; /; 0.45. 3; 含油墨抹布; HW49（900-041-49）; 0.01; 收集于危废暂存间，委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 4; 废油墨桶; HW49（900-041-49）; 0.01. 5; 废活性炭; HW49（900-041-49）; 0.1. 合计; /; /; 2.32; 零排放.

7.6 环保设施去除效率监测 #### 7.6.1 废气治理设施 本次监测在废气处理设施进口和出口分别设置点位进行监测，监测结果如下表，表7.6-1。 表7.7-1 废气处理设施去除效率 检测因子; 进口浓度（mg/m3）; 出口浓度（mg/m3）; 去除效率. 非甲烷总烃; 1.234; 0.9; 27.0%. 结果分析： 由监测结果计算可知，废气处理设施对非甲烷总烃的平均去除效率为27.0%。

# 表八 环境管理检查

根据验收监测方案，安徽金祁环境检测技术有限公司于2020年08月17日至08月18日对合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境管理工作进行检查，结果如下： （1）环境管理档案 合肥珂信包装科技有限公司于2015年03月18日委托安徽省化工设计院编制完成了《合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表》并提交合肥市庐阳区生态环境分局审批。2015年04月15日，合肥市庐阳区生态环境分局以“关于合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2015]96号）”文件，对该项目予以批复（批复见附件），该项目目前已建设完成并投入运行，各项环境保护审批手续资料齐全。 （2）环境保护机构与制度 合肥珂信包装科技有限公司建立了详细的环境管理机构与制度明确了环境保护管理职责，并严格按照了公司的环境保护管理制度进行了落实。 （3）环境风险事故防范及应急措施调查 本项目不属于重大风险项目，但企业在危废库四周设置围堰、托盘，及危险废物相关制度。 （4）环评批复落实情况 合肥市庐阳区生态环境分局“关于合肥珂信包装科技有限公司纸制品、包装材料生产加工项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2015]96号）”文件对该项目环保的要求，我公司对项目落实环保措施的情况进行了检查，现将环保措施落实情况和环保要求对比如下。 表8-1 环评批复要求与落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 1; 排水实行雨污分流。少量的办公、生活污水经化粪池预处理后由园区的排水系统进入蔡田铺污水处理厂处理; 排水实行雨污分流。少量的办公、生活污水经化粪池预处理后由园区的排水系统进入蔡田铺污水处理厂处理; 已落实. 2; 本项目的噪声主要来自车间设备运行时产生的噪声，对可能产生噪声污染的生产加工设备釆取减振、隔声、吸声等噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声达标; 本项目的噪声主要来自车间设备运行时产生的噪声，对产生噪声污染的生产加工设备釆取减振、隔声、吸声等噪声污染防治措施，项目厂界噪声达标排放; 已落实. 3; 本项目不设餐饮，不产生油烟废气。项目印刷过程中废气主要为非甲烷总烃，经集气罩收集后由活性炭吸附处理后通过管道至楼顶高空排放；板材擦拭清洗过程中非甲烷总烃无组织排放，须加强厂房通风，确保厂界废气达标排放; 本项目不设餐饮，不产生油烟废气。项目印刷过程中废气主要为非甲烷总烃，经集气罩收集后由“UV光解+活性炭吸附”处理后通过管道至楼顶高空排放（15m）；板材擦拭清洗过程中非甲烷总烃无组织排放，须加强厂房通风，确保厂界废气达标排放; 已落实. 4; 对生产过程中产生的废纸边角料由厂家回收利用；员工生活垃圾分类袋装，交由环卫部门处理；废油墨桶、废抹布、有机废液等危险废物，统一收集、集中存放，委托有资质单位进行处理; 生产过程中产生的废纸边角料由厂家回收利用；员工生活垃圾、含油抹布分类袋装，交由环卫部门处理；废油墨桶、废抹布、有机废液等危险废物，统一收集、集中存放，委托有资质单位进行处理; 已落实. 5; 建设单位应在厂区内设危险废物贮存场所并设置危险废物识别标志，危废贮存区应根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，'并做好防渗漏、防淋雨、防流失等措施，防止二次污染; 建设单位在厂区内设危险废物贮存场所并设置危险废物识别标志，危废贮存根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，'并做好防渗漏、防淋雨、防流失等措施，防止二次污染; 已落实. （5）卫生防护距离调查 未涉及，周围均为工业企业。 - （6）排污口规范化情况 # 本项目依托租赁房设置了1个废水排放口，主要为生活污水，经化粪池预处理后接入市政管网，设置了1个废气排放口。

# 表九 验收监测结论及建议

9.1 三同时执行情况 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》进行了环境影响评价，根据环评和环评批复要求落实了环保设施。根据运行情况对环保设施进行了整改，确保污染物达标排放，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产。 9.2 产业政策符合性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导日录》(2011年本)(2013修正)中鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，可视为允许类，项目建设符合国家的产业政策。 9.3 验收监测结论 （1）废水 验收监测期间，废水的pH值在7.45~7.53之间、悬浮物最大日均值为84mg/L、COD最大日均值为21mg/L、BOD5最大日均值为3.0mg/L、氨氮最大日均值为2.46mg/L、石油类最大日均值为0.45mg/L，满足蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”。 （2）无组织废气 验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.83mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”要求。 - （3）有组织废气 验收监测期间，印刷工序排气筒排放的非甲烷总烃浓度在0.91mg/m3-1.02mg/m3之间，排放速率在0.00405~0.00480kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，项目东、南、西厂界昼间噪声在54.0dB(A)—59.4dB(A)之间，夜间噪声在43.9dB(A)—49.4dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 9.4 固废处理情况 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭。 生活垃圾、含油抹布交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、含油墨抹布、废活性炭，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 综上所述，本项目各项环保设施均已落实，各项污染物均达标排放，建议通过验收。 9.5 建议 （1）进一步加强对本项目废气的收集措施，定期检查废气处理设施的运行情况，做好相应的记录。 （2）现阶段活性炭未更换，后期如有更换，必须存入危废暂存间，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理，并做好相关记录。 （3）化学品原料设置专门的暂存处，设置围堰及相关防腐防渗措施，并设置台账。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 纸制品、包装材料生产加工项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  | 建设地点 |  | 合肥市庐阳产业园荷塘路1号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2239其他纸制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  | 经度/纬度 |  | 东经E117.278255°，北纬N31.941006° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工纸箱50万只、纸盒500万只 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年加工纸箱50万只、纸盒500万只 |  |  | 环评单位 |  | 安徽省化工设计院 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市庐阳区生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 庐环建审【2015】96号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015.04 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2015.06 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 合肥珂信包装科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 合肥珂信包装科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥珂信包装科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 安徽金祁环境检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 5.9 |  | 所占比例（%） |  | 5.9% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 7.9 |  | 所占比例（%） |  | 8.8% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 7 | 噪声治理（万元） |  | 0.8 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 0.1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 合肥珂信包装科技有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.08.17-08.18 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升