安徽大全印务有限公司

印刷品印刷生产项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽大全印务有限公司

编制单位：安徽一嘉美环保工程有限公司

二○二○年十二月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： |  |
| 报告编制人： |  |

| 建设单位：安徽大全印务有限公司 （盖章） |  | 编制单位：安徽一嘉美环保工程有限公司 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15156563344 | 电话： | 18056001970 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 230000 | 邮编： | 230041 |
| 地址： | 安徽省合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼 | 地址： | 合肥市包河经济开发区大连路6686号徽商总部广场C-办1708 |

目 录

表一 项目基本情况	1

表二 项目建设情况	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放	11

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五 验收监测质量保证及质量控制	18

表六 验收监测内容	21

表七 验收监测结果	24

表八 环境管理检查	28

表九 验收监测结论及建议	30

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附图

- 地理位置图

- 周边关系图

- 厂区平面图

- 现场相关照片

附件

- 验收监测委托函

- 环评批复文件

- 监测期间产能核对表

- 真实性承诺书

- 危废处置协议

- 公示截图

- 验收意见

- 签到表

- 其他需要说明的事项

- 检测报告

# 表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 印刷品印刷生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽大全印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 汪泉新 | 联系人 |  |  |  |  | 汪泉新 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15156563344 | 传真 |  |  | - |  | 邮政编码 |  |  | 230000 |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼 （经度117.269813°，纬度31.925613°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 印刷纸制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年印刷纸制品1500吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年印刷纸制品1500吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.04 |  | 开工建设时间 |  |  |  |  | 2020.06 |  |  |  |
| 调试时间 | 2020.11 |  | 验收现场 监测时间 |  |  |  |  | 2020.11.27-11.28 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市庐阳区 生态环境分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  |  |  |  | 安徽冉鹏环境科技有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 安徽大全印务有限公司 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |  | 安徽大全印务有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 13万元 | 比例 |  | 2.6% |
| 实际总概算 | 500万元 |  | 环保投资 |  |  |  |  | 13万元 | 比例 |  | 2.6% |
| 项目由来 | 安徽大全印务有限公司位于安徽省合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼，建筑面积为1421.63m2。 该公司于2020年04月委托安徽冉鹏环境科技有限公司编制《安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表》并提交合肥市庐阳区生态环境分局审批。2020年06月04日，合肥市庐阳区生态环境分局以“关于安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2020]30号）”文件，对该项目予以批复。2020年4月17日取得排污许可登记回执，编号：913401003280199014001Z。 2020年11月21日，受安徽大全印务有限公司委托安徽一嘉美环保工程有限公司组织技术人员对该工程进行现场踏勘，了解了安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境保护设施的落实及运行情况，依据现场踏勘和与企业相关技术人员交流，编制了《安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目监测方案》，并于2020年11月27日-11月28日委托安徽金祁环境检测技术有限公司进行了现场验收监测；结合现行的环境保护法律、法规、规范和标准对项目进行了全面分析，编制完成了《安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，以此作为该项目竣工环境保护验收的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.1 相关法律、规定 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布、2017年7月16日国务院令第682号修改、自2017年10月1日起施行； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日； 8、《建设项目环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号)，2017年11月20日； 9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单（GB18599-2001），2013年6月8日修订；10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 1.2 相关技术文件 1、《安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表》（安徽冉鹏环境科技有限公司，2020年04月）； 2、《关于安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表的审批意见，庐环建审[2020]30号》（合肥市庐阳区生态环境分局，2020年06月04日）； 3、印刷品印刷生产项目竣工环保验收监测委托书（安徽大全印务有限公司，2020年11月21日）； 4、其他相关技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3 废水执行标准 该项目外排废水主要为生活污水。生活污水经园区化粪池处理后，排入市政污水管网；废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”，具体详见表1.3-1； 表1.3-1 废水排放标准限值 污染因子; 最高允许浓度限值（mg/L）. GB8978-1996; 接管标准; 执行限值. pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. SS; 400; 220; 220. COD; 500; 420; 420. BOD5; 300; 180; 180. 氨氮; --; 28; 28. 1.4 废气执行标准 （1）无组织废气 无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“监控点处 1 h 平均浓度值”特别排放限值限值； （2）有组织废气 本项目有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 表1.4-1 有组织废气排放标准限值 类别; 污染因子; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 有组织; 非甲烷总烃; 120; 100; 40. 无组织; /; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; /. 非甲烷总烃; 6.0. 1.5 噪声执行标准 项目东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准要求。具体详见表1.5-1； 表1.5-1 噪声排放标准限值 单位：Leq（dB）A 监测项目; 执行标准; 排放限值. 厂界噪声Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 昼间; 夜间. 65; 55. 1.6 总量控制 本项目废气申请总量为VOCs（以非甲烷总烃计）：0.2356t/a。 1.6-1 总量控制指标 （单位：t/a） 污染物; VOCs. 控制指标; 0.2356. 1.7 固体废物执行标准 - 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 1.8 排污许可证申请情况 2020年4月17日取得排污许可登记回执，编号：913401003280199014001Z。 |

# 表二 项目建设情况

2.1 地理位置图及平面布置图 （1）地理位置图 本项目位于安徽省合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼，项目四周均为工厂企业。具体位置详见附图1（经度117.269813°，纬度31.925613°），周边关系图，详见附图2； - 平面布置图 厂区平面布置图，具体见附图3； 2.2 工程建设概况及内容 项目名称：印刷品印刷生产项目； 建设单位：安徽大全印务有限公司； 项目性质：新建； 项目投资变化：项目计划总投资500万元，其中环保投资13万元，环保投资占总投资比例的2.6%；根据现场调查核算，项目实际投资500万元，其中环保实际投资13万元，环保投资占总投资比例的2.6%。 产品方案及规模：年印刷纸制品1500吨。 劳动定员及工作制度：项目环评设计劳动定员10人，每天一班，工作时间为8 h，年工作300天。厂区实际职工10人，每天一班，工作时间为8h，年工作300天。 项目购置切纸机、覆膜机、印刷机、模切机等设备，位于合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼，新建印刷品印刷生产项目，建成后可年印刷纸制品1500吨。实际建设内容与环评设计对比见表2.2-1。 表2.2-1本项目设计建设内容及实际建设内容一览表 项目名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 购置切纸机3台、模切机2台、覆膜机1台、印刷机4台、折页机1台; 年印刷1500吨; 设备为新采购设备; 购置切纸机3台、模切机2台、覆膜机1台、印刷机4台、折页机1台，年印刷1500吨; 与环评一致. 储运工程; 成品货区; 位于厂房内东北侧，建筑面积约为20m2; 新建; 位于厂房内东北侧，建筑面积约为20m2; 与环评一致. 原辅料库; 位于厂房内中部，建筑面积约80m2; 新建; 位于厂房内中部，建筑面积约80m2; 与环评一致. 公用工程; 供水; 生活用水由合肥市政供水管网提供，依托园区现有的供水设施，主要为生活用水。; 依托园区; 生活用水由合肥市政供水管网提供，依托园区现有的供水设施，主要为生活用水。; 与环评一致. 排水; 项目实行雨污分流。园区雨水经园内雨水管排入市政管网雨水管道；生活污水依托化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和蔡田铺污水处理厂接管要求后，经项目排口接管蔡田铺污水处理厂，处理达标后排入板桥河; 依托园区; 项目实行雨污分流。雨水经园内雨水管排入市政管网雨水管道；生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网接管蔡田铺污水处理厂，处理达标后排入板桥河，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和蔡田铺污水处理厂接管要求; 与环评一致. 供电; 依托园区现有供电系统; 依托园区; 依托园区现有供电系统; 与环评一致. 环保工程; 废气治理; 本项目项目印刷废气由集气罩收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）排放; 新建; 本项目项目印刷废气由集气罩收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置+40m高排气筒（P1）排放; 因项目所在厂房总高为6楼，故排气筒高度增加，高出房顶. 废水治理; 生活污水依托化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和蔡田铺污水处理厂接管要求后，经项目排口接管蔡田铺污水处理厂，处理达标后排入板桥河。; 依托园区; 项目实行雨污分流。雨水经园内雨水管排入市政管网雨水管道；生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网接管蔡田铺污水处理厂，处理达标后排入板桥河，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和蔡田铺污水处理厂接管要求; 与环评一致. 噪声治理; 设备基础减振、隔声和距离衰减。; 新建; 设备基础减振、隔声和距离衰减。; 与环评一致. 固废治理; 生活垃圾定点收集后交由环卫部门集中收集；废边角料交由有资质单位回收处理；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨废抹布、废UV灯管和废活性炭等危险废物经收集暂存于危险废物暂存间（按照《危废废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关内容进行建设，位于厂区西南侧，建筑面积约10m2），委托有资质单位处置。; 新建; 生活垃圾定点收集后交由环卫部门集中收集；废边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨废抹布、废UV灯管和废活性炭等危险废物经收集暂存于危险废物暂存间（按照《危废废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关内容进行建设，位于厂区西南侧，建筑面积约10m2），委托有资质单位处置; 与环评一致. 2.3 项目产品方案 该项目产品方案，具体详见表2.3-1； 表2.3-1 项目产品方案一览表 主要产品名称; 环评建设规模; 实际建设规模; 备注. 印刷纸制品; 1500吨; 1500吨; 与环评一致. 2.4主要生产设备 项目设计生产设备型号及数量与实际生产设备数量对比情况，具体详见下表2.4-1； 表2.4-1 本项目主要设备设计及实际情况对比一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评设计数量; 实际建设数量; 备注. 1; 印刷机; 920-4; 2台; 2台; /. 2; 印刷机; Sm102-8; 1台; 1台; /. 3; 印刷机; L440SP5+5; 1台; 1台; /. 4; 切纸机; 博望137; 3台; 3台; /. 5; 模切机; /; 2台; 2台; /. 6; 覆膜机; /; 1台; 1台; /. 7; 折页机; /; 1台; 1台; /. 2.5 原辅材料消耗 项目的主要原辅材料均为外购，消耗情况见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及能源设计消耗及实际消耗对比一览表 序号; 名称; 设计年消耗量; 实际年消耗量. 1; 纸张; 1500t/a; 1500t/a. 2; 油墨; 4t/a; 4t/a. 3; 油墨清洗剂; 0.8t/a; 0.8t/a. 4; 透明包装膜; 1t/a; 1t/a. 理化性质： ①油墨：本项目油墨为环保油墨，使用时无需调配。它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。本项目油墨不需要调配，其主要成分：树脂35-55%、颜料10-30%、溶剂（纯净水）5-25%、助剂3-5%。 ②油墨清洗剂：油墨清洗剂用于清洗印版，墨辊，金属辊及橡皮布上的油墨。由工业洗油、非离子表面活性剂、有机酸、有机胺和水，按一定的工艺进行混合、乳化而成。具有无毒、无腐蚀、无污染、不燃烧、去污力强、流动性好、不变质、安全性高、清洗速度快等优点。 表2.5-2 油墨成分表 主要成分; 含量%. 松香改性酚醛树脂; 25~35. 植物油 多种类; 20~30. 高沸点石油溶剂; 15~25. 颜料 多种类; 10~25. 助剂 多种类; 1~5. 表2.5-3 清洗剂成分表 主要成分; 含量%. 石脑油; 90~97. 乳化剂; 3~10. 2.6 水平衡 1、该项目供水：根据建设单位提供的资料，该项目用水园区管网供给，经管道输送到生产车间及办公区。本项目日用水量较少。 2、排水：本项目外排废水主要为生活用水，该项目人员10人。该项目生活用水每天使用0.5m3/d，生活污水排水量为0.4m3/d。 该新建项目水平衡图如下图2.6-1所示： 图2.6-1 项目水平衡图（单位：m3/d）

2.7 本项目生产工艺及产污环节 本项目生产工艺及产污环节如下所示： S1-1、N N 纸张 印刷 裁切 S1-1、N G1-1、N、S1-2 折页 覆膜 G1-1、N S1-1、N 成品 装订 裁切 S1-1：废边角料；S1-2：废油墨桶；G1-1：有机废气；N：噪声 图2.7-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①裁切：裁切工艺可以把纸板按照事先设计好的图纸进行裁切，去除多余的废边角料，从而使纸板的形状不再局限于直角直边。 ②印刷：采用水性环保油墨对切割好的纸材进行印刷，在表面印刷出客户需要的文字图案。印刷油墨采用环保油墨，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属。此过程会产生废气、废油墨包装桶等污染。印刷后根据客户需求进行下一步。 ③覆膜：采用无胶透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面，起保护及增加光泽的作用。此过程会产生噪声和边角料。 ④折页：将印张按照页码顺序折叠成书刊开本尺寸的书贴，或将大幅面印张按照要求折成一定规格幅面。此过程会产生噪声。 ⑤装订：将裁切好的纸张装订，分胶装和骑马钉两种，根据客户需求来进行不同的装订。胶装过程会产生噪声及有机废气，骑马钉会产生噪声。 ⑥将装订好的书本进一步裁切，形成成品。此过程会产生废边角料。 2.8 项目变动情况 表2.8-1 项目变更情况一览表 序号; 项目; 环评设计; 实际情况; 变更情况; 环境影响. 1; 废气处理设施; 本项目项目印刷废气由集气罩收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）排放; 本项目项目印刷废气由集气罩收集后经1套UV光氧+活性炭吸附装置+40m高排气筒（P1）排放; 因项目所在厂房总高为6楼，故排气筒高度增加，高出房顶; 对周围环境影响不变，不构成重大变动. 根据表2.8-1项目变更情况一览表分析结果，参照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号，2020年12月13日”，以上变动，不构成重大变动。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 项目用水主要为员工日常生活用水。 1、该项目供水：根据建设单位提供的资料，该项目用水由园区供水管网供给，经管道输送到生产车间及办公区。本项目日用水量较少。 2、排水：生活污水依托园区化粪池处理后，排入园区污水管网，其废水流向如下图所示： 3.2 废气 本项目有组织废气主要来自印刷工序产生的废气，经现场调查，产生的污染物主要为有机废气（非甲烷总烃）。企业利用集气罩将印刷废气收集，经“UV光解+活性炭”处理后通过40m高排气筒排放；无组织排放的废气主要为未被完全收集的非甲烷总烃。 3.2-1 废气污染物排放说明 产生工序; 污染物种类; 治理设施; 排气筒参数; 排放去向. 印刷; 非甲烷总烃; 集气罩、UV光解、活性炭; d=0.5m，h=40m; 大气. 3.3 噪声 生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。 3.4 固体废弃物 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管。 生活垃圾交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 本项目固体废物处置情况见表3.4-1。 表3.4-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废编号; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 1.5; 分类收集，交由回收单位回收. 2; 边角料; /; 1.0. 3; 含油墨抹布; HW49（900-041-49）; 0.05; 收集于危废暂存间，委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 4; 废油墨桶; HW49（900-041-49）; 0.025. 5; 废清洗液桶; HW49（900-041-49）; 0.01. 6; 废活性炭; HW49（900-041-49）; 0.56. 7; 废UV灯管; HW29（900-023-29）; 0.01. 合计; /; /; 3.155; 零排放. 3.5 环保投资及“三同时”验收一览表 该项目设计环保投资一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-1； 表3.5-1 环保设施投资一览表与实际情况对比 单位：万元 项目; 设计治理措施; 设计投资; 实际治理措施; 实际投资. 废水治理; 雨污分流; 0; 依托园区雨污分流; 0. 废气治理; UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）排放; 10; UV光解+活性炭吸附装置+40m高排气筒（P1）排放; 10. 固废治理; 建设危险暂存场所，委托有资质单位处置; 1.5; 建设危险暂存场所，委托有资质单位处置; 1.5. 购置一定数量的垃圾桶，收集后委托环卫部门处置; 0.5; 购置一定数量的垃圾桶，收集后委托环卫部门处置; 0.5. 噪声治理; 设置消声、隔声、基础减震; 1; 设置消声、隔声、基础减震; 1. 合计; 13; /; 13. 该项目“三同时”验收一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-2； 表3.5-2 “三同时”验收一览表与实际情况对比 单位：万元 污染源分类; 设计验收内容; 实际验收内容; 备注. 水污染源; 生活污水; 生活经化粪池预处理，经总排口接管蔡田铺污水处理厂; 生活经化粪池预处理，经总排口接管蔡田铺污水处理厂; 与环评一致. 大气污染源; 印刷废气; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒（P1）排放，处理风量为14000m³/h，处理效率为90%; 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+40m高排气筒（P1）排放，处理风量为14000m³/h，处理效率为90%; 排气筒高度增加. 固体废物; 废UV灯管; 暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置，危废间面积为10平方米，地面进行硬化，硬化后刷涂醇酸树脂防渗; 暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置，危废间面积为10平方米，地面进行硬化，硬化后刷涂醇酸树脂防渗，并设置标识、标牌; 与环评一致. 废活性炭. 含油墨废抹布. 废油墨桶. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理; 交由环卫部门清运处理; 与环评一致. 废边角料; 外售物资回收部门; 外售物资回收部门; 与环评一致. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 与环评一致.

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论及建议 1、项目概况 安徽大全印务有限公司在合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼，自购厂房，投资建设建设印刷品印刷生产项目。项目建筑面积为1421.63m2，总投资500万元。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类；未列入安徽省工业经济委员会《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制、淘汰类之列，属允许类项目，符合产业政策。 本项目未被列入国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》符合用地计划。 3、规划符合性及选址合理性 （1）选址规划可行性分析 拟建项目位于安徽省合肥市合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼。项目租赁厂房的用地性质为工业用地，项目所在地北侧为安徽大琦拾光数码科技有限公司，东侧为安徽爱玛广告有限公司，西侧为合肥纤芊服饰有限公司，南侧为合肥兴庐印刷有限公司。由周边关系可知，本项目周围无特别需要保护的敏感点，周边项目污染较小，污染物均得到了有效治理，所以相互之间并无明显影响。项目符合城市总体规划和功能区划要求。 本项目建设符合用地规划要求。 （2）与区域规划相符性分析 合肥庐阳产业园创建于2002年6月，2006年改名为庐阳工业区，并升级为省级开发区，2017年3月庐阳工业区正式更名为庐阳经济开发区，北至双凤经济技术开发区，西至蒙城北路，东至淮南铁路，南至淮北路，面积约11.12平方公里。根据合肥市庐阳区经济开发区规划及环评批复环建审[2005]430号文公示可知：本工业园区以工业为主导，积极发展少污染、高科技、高附加值的工业企业，同时带动物流业和居住、休闲、娱乐业的滚动发展，集工、贸为一体的新型产业园区。园区引进项目主要集中在印刷、钢材剪切精加工、电力装备、电线电缆、机械模具、橡胶塑料、服装、三产服务等七大行业。本项目属于印刷行业，属于庐阳工业园主导产业，不属于庐阳工业园禁止入园产业，符合合肥市庐阳区经济开发区规划的要求。 4、环境质量现状结论 根据《2018年合肥市环境状况公报》，建设项目区域环境空气未达到环境空气质量《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；板桥河水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、营运期环境影响结论 (1)地表水环境影响 生活污水依托化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和蔡田铺污水处理厂接管要求后，接管蔡田铺污水处理厂，蔡田铺处理厂出水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016），标准中未规定的其他污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及其修改单中要求后排入板桥河。 (2)大气环境影响 本项目设有4台印刷机，需在每台印刷机上方各设置一台集气罩，废气经收集后，汇集至1套UV光氧+活性炭吸附装置处理，后由1根15m高排气筒（1#排气筒）达标排放。未能收集到的有机废气在车间内扩散，经车间通风系统外排，属低空无组织排放，总风量为14000m³/h，处理后的废气经1根15m高1#排气筒排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准限值，对周围环境影响较小。 (3)固体废物影响 本项目营运期产生的固体废物可分为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。废边角料由物资部门回收利用，危废委托有资质单位定期处理。生活垃圾交由环卫部门清运处理。 本项目产生的固体废物均得到安全、有效的处置，因此不会对项目周边环境产生影响。 (4)声环境影响 项目噪声主要为模切机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。经过设备基础减振、厂房隔声和距离衰减后，本项目昼间噪声源对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，夜间不生产。因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 6、环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资13万元，占总投资的2.6%。 7、总量控制 1、水污染物总量 根据“十三五”主要污染总量控制规划，水污染物总量控制因子为COD和氨氮。本项目COD排放量0.007t/a、NH3-N排放量0.0007t/a，纳入合肥蔡田铺污水处理厂总量范围内。 2、大气污染物总量 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，大气污染物总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。本项目废气申请总量为VOCs（以非甲烷总烃计）：0.2356t/a。 8、环境影响评价总体结论： 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合地方及庐阳区总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，从环境评价角度而言，本项目的建设和实施是可行的。 9、建议 （1）制定企业例行环境管理、环境监测和环境统计制度，加强环境管理。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染，加强操作管理。 4.2 环评批复要求 关于安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表的审批意见 安徽大全印务有限公司： 你单位报来的《印刷品印刷生产项目环境影响报告表》，及要求审批的《报告》收悉。经现场勘察、资料审核，现批复如下： 一、同意安徽冉鹏环境科技有限公司编制的《印刷品印刷生品项目环境影响报告表》的各项内客及结论意见。项目单位须按照环评文件及审批意见中所列地点、规模及提出的各项污染防治措施建设、生产，确保建设、生产过程中各类污染物达标排放。经审核，该项目位于合肥市庐阳区"工投·兴庐科技产业园" 7#102室一楼进行生产。项目厂址北侧为安量大琦拾光数码科技有限公司，东侧为安徽爱玛广告有限公司，西侧为合肥纤芊服饰有限公司，南侧为合肥兴庐印刷有限公司。本项目主要从事印刷品印刷生产，主要建设内容为新建印刷区、办公区、成品货区、原辅材料区以及相配套的公用工程和环保工程等。项目总建筑西积为1421.63 m2，总投资为500万元，其中环保投资13万元。项目建成后可年印刷纸制品1500吨。未经批准，不得扩大规模或改变生产内容。 二、根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条的规定，为保护周边环境质量，项目单位必须做到∶ 1、排水实行雨污分流。生活污水依托化粪池预处理后，由市政污水管网排入蔡田铺污水处理厂处理。 2、本项目不设食堂，无油烟废气。生产过程产生的有机废气经集气罩收集，通过UV光催化+活性炭吸附装置处理后，经15米高排气简达标排放。 3、对产生噪声的生产设备采取减振、降噪、隔声等噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声达标。 4、生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运处置；废边角料交由物资公司回收处理；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨废抹布、废UV灯管和废活性炭等危险废物委托有资质单位进行处理。 三、依据《建设项目环境保护管理条例》第十五条、第干七条、第十九条等规定，项目单位须严格执行环保"三同时"制度。项目建成后及时组织环保竣工验收，合格后方可投入生产。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 表5.1-1 监测方法及方法来源一览表 单位：（mg/m3） 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 方法检出限. 无组织废气. - 1; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪; 0.07mg/m³. 有组织废气. - 1; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪; 0.07mg/m³. 废水. 1; pH; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.6.2; 便携式pH计; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; COD回流装置消解仪; 4mg/L. - 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 万分之一电子天平; /. - 4; 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱; 0.5mg/L. - 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计; 0.025mg/L. 噪声. - 1; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计; 35dB（A）. 5.2 监测使用仪器 表5.2-1 监测使用仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器出厂编号; 检定/校准日期; 有效期. 自动烟尘（气）测试仪; 青岛明华YQ3000C; 5929181210; 2020.03.09; 2021.03.08. 气相色谱仪; 浙江福立9790II; 9790025738; 2019.03.13; 2021.03.12. 万分之一电子天平; 上海上平FA2004; 30352; 2020.05.12; 2021.05.11. 智能生化培养箱; 上海三发SHP-160; 55378; 2020.03.06; 2021.03.05. 紫外可见分光光度计; 北京普析T6新世纪; 2S-1650-01-1183; 2020.06.18; 2021.06.17. 声级计; 杭州爱华AWA5688; 00319100; 2020.04.14; 2021.04.13. 声校准器; 杭州爱华AWA6221B; 2008519; 2020.03.23; 2021.03.22. 5.3 人员资质 本次验收参加人员皆经培训上岗，具有上岗证。 5.4 分析过程中的质量保证和质量控制 1、有组织废气监测质量控制 （1）废气中气态污染物每断面采样每天不少于3次，连续测试2天。 （2）验收监测同时记录监测期间产品产量、环保设施的运行状况等，以证实生产负荷满足验收监测声级计负荷达到75％以上的要求。 （3）废气样品采集、分析及分析结果的处理，均根据国家有关废气监测技术规范进行。监测仪器均经省级计量部门检定合格，并在有效使用期内。 2、无组织废气监测质量控制 （1）采样及监测人员持证上岗。 （2）同时记录监测期间当地当时气象特征。 （3）严格按照监测技术规范要求进行样品采集、运输及分析。 （4）采样仪器及实验室分析仪器均经省级计量部门检定合格，并在有效期内使用。 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境检测技术规范（废气、废水、噪声、质控篇）》要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： 3、废水监测质量控制 （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （3）为保证监测数据的准确、可靠，在水样品采集、保存、运输、分析和计算全过程，均按照标准方法《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第四版）中的规定进行。采样时加采10%的平行双样进行精密性的控制，使用有证标准物质进行准确度的控制，在样品保存的有效期内分析。实验室分析过程中采取全程空白、平行样、质控样等质控措施。 （4）监测数据严格实行二级审核制度。 5.5 质量控制结果 5.5.1 废水 - 平行双样分析结果 表5.5-1 平行双样分析结果一览表 监测项目; 测定平行双样最大偏差（%）; 规定平行双样偏差（%）; 评价. 化学需氧量; -1.84; ±5; 合格. 氨氮; 0; ±5; 合格. 五日生化需氧量; 2.44; ±20; 合格. （2）质控样分析结果 表5.5-2 质控样分析结果一览表 监测项目; 质控样浓度值（mg/L）; 测定值（mg/L）; 评价. 化学需氧量; 35.7±3; 34.8; 合格. 氨氮; 25.0±1.1; 25.6; 合格. 5.5.2 噪声 表5.5-3 噪声仪校准记录一览表 项目; 标定日期; 仪器型号; 校准前（dB）; 校准后（dB）; 示值误差（dB）; 标准值; 是否符合要求. 噪声Leq; 2020.11.27-2020.11.28; AWA5688; 93.8; 93.7; -0.1; ±0.5; 是.

# 表六 验收监测内容

6.1 废水监测内容 厂区内废水主要为生活污水，根据厂区实际情况，生活污水经化粪池处理后接入市政管网。本次对污水总排口处进行监测，具体分析项目、采样周期、频次，具体详见表6.1-1； 表6.1-1 废水监测一览表 项目; 监测点位; 点位编号; 监测因子; 监测频次. 废水; 污水总排口; 1★; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 4次/天、连续2天. 执行标准; 废水排放执行蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”. 6.2 废气监测内容 项目运营期产生的废气主要包括有组织排放的印刷过程中产生的废气（非甲烷总烃）、部分工序无组织挥发的有机废气（非甲烷总烃）、无组织排放未被捕集的印刷废气（非甲烷总烃）。印刷废气经“集气设施+UV光解+活性炭吸附+40m高排气筒”。 （1）无组织废气 项目无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求； （2）有组织废气 有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 表6.2-1 废气监测一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂区上风向设置1个参照点，在厂界下风向分别设3个监测点; 非甲烷总烃; 4次/天，连续2天. 有组织废气; 印刷工序排气筒进、出口; 非甲烷总烃; 3次/天,连续2天. 对厂区内 VOCs 无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m 以上位置处进行监测，且设置监控点。. 6.3 噪声监测内容 本次对其厂界噪声进行监测，监测项目、点位及频次，具体详见6.3-1； 表6.3-1 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次. 厂界噪声（Leq（A））; 厂界外1m处; 昼夜各1次，连续监测2天. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 6.4 固废检查内容 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管。 生活垃圾交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。

# 6.5 监测点位图 # 1、监测时间2020.11.27： N 风向 1# ▲N4 3# 2# 太和路 4# ▲N3 ▲N2 ▲N1 图例： ○—无组织废气监测点位 ▲—噪声检测点位. # 1、监测时间2020.11.28： N 3# 2# 4# 1# 风向 ▲N4 ▲N3 ▲N2 ▲N1 太和路 图例： ○—无组织废气监测点位 ▲—噪声检测点位. # 图6.5-1 监测点位图

# 表七 验收监测结果

7.1 工况 安徽一嘉美环保工程有限公司委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2020年11月27日-11月28日对安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目进行了为期两天的验收监测。环评设计年印刷纸制品1500吨，本次验收产能为年印刷纸制品1500吨。详情如下表7.1-1； 表7.1-1 验收期间生产负荷表 监测时间; 产品名称; 验收产能; 设计产量; 实际产量. 2020.11.27; 印刷纸制品; 1500t/a; 50t/d; 50t/d. 2020.11.28; 印刷纸制品; 1500t/a; 50t/d; 50t/d. 注：本次验收监测期间各生产设备均运转正常。.

7.2 废水监测结果 废水总排口监测结果，如下表7.2-1； 表7.2-1 废水总排口监测结果 监测日期; 监测项目; 单位; 频次; 日均值 或范围; 限值. 1; 2; 3; 4. 2020.11.27; pH; 无量纲; 7.31; 7.42; 7.35; 7.38; 7.31-7.42; 6~9. 悬浮物; mg/L; 16; 14; 15; 13; 15; 220. 化学需氧量; mg/L; 49; 46; 44; 43; 46; 420. 五日生化需氧量; mg/L; 12.7; 12.3; 11.7; 10.8; 11.9; 180. 氨氮; mg/L; 0.872; 0.918; 0.951; 0.902; 0.910; 28. 2020.11.28; pH; 无量纲; 7.32; 7.41; 7.33; 7.36; 7.32-7.41; 6~9. 悬浮物; mg/L; 14; 16; 17; 14; 15; 220. 化学需氧量; mg/L; 47; 45; 48; 43; 46; 420. 五日生化需氧量; mg/L; 12.7; 11.2; 10.7; 10.0; 11.2; 180. 氨氮; mg/L; 0.929; 0.891; 0.902; 0.946; 0.697; 28. 结果分析： 验收监测期间，废水的pH值在7.31~7.42之间、悬浮物最大日均值为15mg/L、COD最大日均值为46mg/L、BOD5最大日均值为11.9mg/L、氨氮最大日均值为0.910mg/L。 根据蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”，pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮等6项指标排放浓度均符合标准限值要求，达标率为100%。 7.3 废气监测结果 （1）无组织废气监测结果 7.3-1 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 检测结果; 限值. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2020.11.27; 非甲烷总烃（mg/m3）; ND; ND; 0.07; ND; 4.0. ND; 0.07; ND; ND. ND; ND; ND; ND. ND; ND; ND; ND. 2020.11.28; ND; ND; 0.18; 0.07. ND; 0.22; 0.09; 0.08. ND; 0.16; 0.11; ND. ND; 0.18; 0.08; ND. 7.3-2 监测结果统计表 监测项目; 非甲烷总烃(mg/m3). 标准值; 4.0. 浓度最小值; ND. 浓度最大值; 0.22. 达标率（%）; 100. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 结果分析： 验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.22mg/m3，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“监控点处 1 h 平均浓度值”特别排放限值限值，厂界无组织非甲烷总烃满足排放浓度限值要求，达标率为100%。 （2）印刷工序排气筒监测结果 表7.3-3 印刷工序排气筒进口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2020.11.27; 采样日期：2020.11.28. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 10994; 10971; 10989; 10996; 10985; 10979; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.52; 1.24; 1.44; 2.84; 3.18; 2.66; /. 排放速率（kg/h）; 0.00572; 0.0126; 0.0158; 0.0312; 0.0349; 0.0292; /. 表7.3-4 印刷工序排气筒出口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2020.11.27; 采样日期：2020.11.28. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 15720; 15722; 15758; 15210; 15770; 15498; /. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 0.17; 0.21; 0.23; 120. 排放速率（kg/h）; /; /; /; 0.00259; 0.00331; 0.00356; 100. 结果分析： 验收监测期间，印刷工序排气筒排放的非甲烷总烃最大浓度为0.23mg/m3，最大排放速率为0.00356kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 7.4 噪声监测结果 7.4-1 噪声监测结果一览表 监测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））. 测点编号; 测点位置; 采样日期：2020.11.27; 采样日期：2020.11.28. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东外1m; 54.3; 47.9; 54.7; 47.1. N2; 厂界南外1m; 56.4; 45.9; 55.6; 46.7. N3; 厂界西外1m; 55.2; 46.2; 54.4; 45.7. N4; 厂界北外1m; 54.4; 45.9; 56.0; 45.2. 结果评价： 验收监测期间，项目东、南、西厂界昼间噪声在54.3dB(A)—56.4dB(A)之间，夜间噪声在45.2dB(A)—47.9dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 7.5 固体废物 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管。 生活垃圾交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 本项目固体废物处置情况见表7.5-1。 表7.5-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废编号; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 1.5; 分类收集，交由回收单位回收. 2; 边角料; /; 1.0. 3; 含油墨抹布; HW49（900-041-49）; 0.05; 收集于危废暂存间，委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 4; 废油墨桶; HW49（900-041-49）; 0.025. 5; 废清洗液桶; HW49（900-041-49）; 0.01. 6; 废活性炭; HW49（900-041-49）; 0.56. 7; 废UV灯管; HW29（900-023-29）; 0.01. 合计; /; /; 3.155; 零排放.

7.6 环保设施去除效率计算 #### 7.6.1 废气治理设施 本次监测在废气处理设施进口和出口分别设置点位进行监测，监测结果如下表，表7.6-1。 表7.7-1 废气处理设施去除效率 检测因子; 进口排放速率（kg/h）; 出口排放速率（kg/h）; 去除效率. 非甲烷总烃; 0.02157; 0.00315; 85.4%. 结果分析： 由监测结果计算可知，废气处理设施对非甲烷总烃的平均去除效率为85.4%。 7.7 总量监测 本项目设置了总量控制指标为VOCs：0.2356t/a。总量监测结果见表7.7-1。 7.7-1 总量控制指标 （单位：t/a） 总量控制指标; 排放速率(kg/h); 排放总量(t/a); 总量控制标准（t/a）; 达标评价. VOCs; 0.00315; 0.00756; 0.2356; 达标. 注：1）排放量的数据均来自本次验收监测数据； 2）项目运行时间为8h/d，300d/a。. 结果分析： 根据计算，项目印刷工序有组织排放的废气中VOCs的排放总量为0.00756t/a，即VOCs排放总量达标，满足总量指标要求。

# 表八 环境管理检查

根据验收监测方案，安徽金祁环境检测技术有限公司于2020年11月27日至11月28日对安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境管理工作进行检查，结果如下： （1）环境管理档案 2020年04月委托安徽冉鹏环境科技有限公司编制《安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表》并提交合肥市庐阳区生态环境分局审批。2020年06月04日，合肥市庐阳区生态环境分局以“关于安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2020]30号）”文件，对该项目予以批复。2020年4月17日取得排污许可登记回执，编号：913401003280199014001Z。该项目目前已建设完成并投入运行，各项环境保护审批手续资料齐全。 （2）环境保护机构与制度 安徽大全印务有限公司建立了详细的环境管理机构与制度明确了环境保护管理职责，并严格按照了公司的环境保护管理制度进行了落实。 （3）环境风险事故防范及应急措施调查 本项目不属于重大风险项目，但企业在危废库、原料库，设置围堰、托盘、并做防渗措施，及危险废物相关制度。 （4）环评批复落实情况 合肥市庐阳区生态环境分局以“关于安徽大全印务有限公司印刷品印刷生产项目环境影响报告表的审批意见（庐环建审[2020]30号）”文件对该项目环保的要求，我公司对项目落实环保措施的情况进行了检查，现将环保措施落实情况和环保要求对比如下。 表8-1 环评批复要求与落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 1; 排水实行雨污分流。生活污水依托化粪池预处理后，由市政污水管网排入蔡田铺污水处理厂处理; 排水实行雨污分流。生活污水依托园区化粪池处理后，由市政污水管网排入蔡田铺污水处理厂处理; 已落实. 2; 本项目不设食堂，无油烟废气。生产过程产生的有机废气经集气罩收集，通过UV光催化+活性炭吸附装置处理后，经15米高排气简达标排放; 生产过程产生的有机废气经集气罩收集，通过UV光催化+活性炭吸附装置处理后，经40米高排气简达标排放; 已落实. 3; 对产生噪声的生产设备采取减振、降噪、隔声等噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声达标; 对产生噪声的生产设备采取减振、降噪、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声达标排放; 已落实. 4; 生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运处置；废边角料交由物资公司回收处理；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨废抹布、废UV灯管和废活性炭等危险废物委托有资质单位进行处理; 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管。 生活垃圾交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理; 已落实. （5）卫生防护距离调查 未涉及，周围均为工业企业。 （6）排污口规范化情况 # 本项目依托园区设置的1个废水排放口，主要为生活污水，经化粪池预处理后接入市政管网，设置了1个废气排放口，并设置相关标识标牌。

# 表九 验收监测结论及建议

9.1 三同时执行情况 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》进行了环境影响评价，根据环评和环评批复要求落实了环保设施。根据运行情况对环保设施进行了整改，确保污染物达标排放，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产。 9.2 产业政策符合性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导日录》(2011年本)(2013修正)中鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，可视为允许类，项目建设符合国家的产业政策。 9.3 验收监测结论 （1）废水 验收监测期间，废水的pH值在7.31~7.42之间、悬浮物最大日均值为15mg/L、COD最大日均值为46mg/L、BOD5最大日均值为11.9mg/L、氨氮最大日均值为0.910mg/L。满足蔡田铺污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位-三级标准”。 （2）无组织废气 验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为0.22mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“监控点处 1 h 平均浓度值”特别排放限值限值。 （3）有组织废气 验收监测期间，印刷工序排气筒排放的非甲烷总烃最大浓度为0.23mg/m3，最大排放速率为0.00356kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 由监测结果计算可知，废气处理设施对非甲烷总烃的平均去除效率为85.4%。 （4）厂界噪声 验收监测期间，项目东、南、西厂界昼间噪声在54.3dB(A)—56.4dB(A)之间，夜间噪声在45.2dB(A)—47.9dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 9.4 固废处理情况 项目生产过程中产生的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固废主要为废纸边角料；危险废物主要为废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管。 生活垃圾交由园区处理；废纸边角料交由回收单位回收；废油墨桶、废清洗液桶、含油墨抹布、废活性炭、废UV灯管，属于危险废物收集于危废暂存间后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理。 综上所述，本项目各项环保设施均已落实，各项污染物均达标排放，建议通过验收。 9.5 建议 （1）进一步加强对本项目废气的收集措施，定期检查废气处理设施的运行情况，做好相应的记录。 （2）完善标识标牌。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 印刷品印刷生产项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 安徽省合肥市庐阳区“工投·兴庐科技产业园”7#102室一楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  | 经度/纬度 |  | 经度117.269813°，纬度31.925613° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年印刷纸制品1500吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年印刷纸制品1500吨 |  | 环评单位 |  | 安徽冉鹏环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市庐阳区生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 庐环建审【2020】30号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.06 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020.11 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 安徽大全印务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 安徽大全印务有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽大全印务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽金祁环境检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 13 |  | 所占比例（%） |  | 2.6% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 13 |  | 所占比例（%） |  | 2.6% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 安徽大全印务有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.11.27-11.28 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | NMHC | / | 0.23 | 120 | 0.00756 | / |  |  | 0.00756 | 0.2356 |  | / | 0.00756 | 0.2356 |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升