合肥元进汽车有限公司

哈弗汽车4s店项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：合肥元进汽车有限公司

编制单位：安徽初为环保科技有限公司

二○二一年二月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： |  |
| 报告编制人： |  |

| 建设单位：合肥元进汽车有限公司 （盖章） |  | 编制单位：安徽初为环保科技有限公司 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18855179315 | 电话： | 18056001970 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 230071 | 邮编： | 230041 |
| 地址： | 合肥市蜀山区长江西路1068号 | 地址： | 安徽省合肥市包河区兰州路88号青网科技园青网大厦704室 |

目 录

表一 项目基本情况	1

表二 项目建设情况	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放	11

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

表五 验收监测质量保证及质量控制	16

表六 验收监测内容	17

表七 验收监测结果	17

表八 环境管理检查	25

表九 验收监测结论及建议	27

附图：

- 项目地理位置图

- 周边关系图

- 厂区平面图

- 雨污管网图

- 现场照片

附件：

- 验收监测委托函

- 真实性承诺书

- 环评批复

- 危废处置协议

- 危废处置承诺

- 排污许可登记回执

- 公示截图

- 验收意见

- 签到表

- 其他需要说明的事项

- 检测报告

# 表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 哈弗汽车4S店项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 合肥元进汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | F5261汽车新车零售O8111汽车修理与维护 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈辉 |  | 联系人 |  |  |  | 胡荣荣 |  |  |  |
| 联系电话 | 18855179315 |  | 传真 |  |  | - | 邮政编码 |  | 230071 |  |
| 建设地点 | 合肥市蜀山区长江西路1068号（经度117.170901°，纬度31.855211°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 审批文号 |  | / |  |  |  |
| 主要产品名称 | 销售、保养车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.11 |  |  | 开工建设时间 |  |  | 2020.12 |  |  |  |
| 调试时间 | 2021.01 |  |  | 验收现场 监测时间 |  |  | 2021.01.13-01.14 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市蜀山区 生态环境分局 |  |  | 环评报告表 编制单位 |  |  | 安徽沄湍环境科技 有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 合肥元进汽车有限公司 |  |  | 环保设施 施工单位 |  |  | 合肥元进汽车有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 518万元 |  |  | 环保投资总概算 |  |  | 12万元 | 比例 |  | 2.32% |
| 实际总概算 | 518万元 |  |  | 实际环保投资 |  |  | 12万元 | 比例 |  | 2.32% |
| 项目由来 | 合肥元进汽车有限公司位于合肥市蜀山区长江西路1068号，建设哈弗汽车4s店项目，主要从事哈弗汽车销售及保养服务。 2020年10月25日委托安徽沄湍环境科技有限公司编制《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表》。2020年12月31日，合肥市蜀山区生态环境分局以“关于对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2020]035号”文件对该项目予以批复。该项目实际总投资518万元，项目现可实现销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年。2020年05月14日，完成排污许可登记，证书编号：913401003951047863001X，已达到验收条件，可实现销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年，故本次验收范围为整体验收。 2021年01月09日，安徽初为环保科技有限公司组织技术人员对该项目进行现场踏勘，了解了合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境保护设施的落实及运行情况，依据现场踏勘和与该公司的交流，编制了《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目监测方案》。2021年01月13日-01月14日委托安徽金祁环境检测技术有限公司进行了现场验收监测，结合现行的环境保护法律、法规、规范和标准对项目进行了全面分析，编制完成了《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目竣工环境保护验收监测报告表》，以此作为该项目竣工环境保护验收的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.1 相关法律、规定 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布、2017年7月16日国务院令第682号修改、自2017年10月1日起施行； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日； 8、《建设项目环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号)，2017年11月20日； 9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单（GB18599-2001），2013年6月8日修订； 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 1.2 相关技术文件 1、《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表》（安徽沄湍环境科技有限公司，2020年11月）； 2、“关于对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2019]005号”，（合肥市蜀山区生态环境分局，2020年12月31日）； 3、哈弗汽车4s店项目竣工环保验收监测委托书（合肥元进汽车有限公司，2021年01月09日）； 4、其他相关技术资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3 废水执行标准 项目废水主要为生活污水、洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河。项目废水排放执行《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和合肥望塘污水处理厂接管要求。具体详见表1.3-1； 表1.3-1 废水排放标准限值 污染因子; 最高允许浓度限值（mg/L）; 执行标准. pH; 6~9（无量纲）; 《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和合肥望塘污水处理厂接管要求. COD; 300. BOD5; 150. SS; 100. NH3-N; 30. 石油类; 10. LAS; 10. 1.4 废气执行标准 项目不进行钣金、喷漆等作业，故无废气产生。 1.5 噪声执行标准 项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准要求。具体详见表1.5-1； 表1.5-1 噪声排放标准限值 单位：Leq（dB）A 监测项目; 执行标准; 排放限值. 厂界噪声Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 昼间; 夜间. 60; 50. 1.6 总量控制 项目环评批复设置了总量控制指标为COD：0.0476t/a、氨氮0.0024t/a。 1.6-1 总量控制指标 （单位：t/a） 污染物; COD; 氨氮. 控制指标; 0.0476; 0.0024. 项目废水接入污水处理厂的只核算出纳管量，无需核算排入外环境的总量。. 1.7 固体废物执行标准 - 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 1.8 排污许可 2020年05月14日，完成排污许可登记，证书编号：913401003951047863001X。 |

# 表二 项目建设情况

2.1 地理位置图及平面布置图 （1）地理位置图 本项目位于合肥市蜀山区长江西路1068号。具体位置详见附图1（经度117.170901°，纬度31.855211°），周边关系图，详见附图2； - 平面布置图 厂区平面布置图、雨污管网图，具体见附图3、4； 2.2 工程建设概况及内容 项目名称：哈弗汽车4s店项目； 建设单位：合肥元进汽车有限公司； 项目性质：新建； 项目投资变化：项目计划总投资518万元，其中环保投资12万元，环保投资占总投资比例的2.32%；根据现场调查核算，项目实际投资518万元，其中环保实际投资12万元，环保投资占总投资比例的2.32%。 产品方案及规模：销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年。 劳动定员及工作制度：本项目年工作日350天，每个工作日8小时营业，职工人数45名。 本项目总占地面积2181m2，主要经营哈弗汽车销售及保养服务。实际建设内容与环评设计对比见表2.2-1。 表2.2-1 本项目设计建设内容及实际建设内容一览表 工程 类别; 工程 名称; 环评设计主要内容; 工程规模; 实际建设内容、规模; 备注. 主体 工程; 展售大厅; 位于厂区北侧，主要展售哈弗汽车; 建筑面积约800m2，年销售哈弗汽车1200辆; 位于厂区北侧，主要展售哈弗汽车，建筑面积约800m2，年销售哈弗汽车1200辆; 与环评一致. 保养区; 位于厂区南侧，用于汽车的保养，主要包括7个举升工位，1个四轮定位工位，2个快保工位等设备; 建筑面积约1101m2，年保养车辆5000辆; 位于厂区南侧，用于汽车的保养，主要包括7个举升工位，1个四轮定位工位，2个快保工位等设备，建筑面积约1101m2，年保养车辆5000辆; 与环评一致. 洗车房; 位于厂区东南侧，设置一间洗车房，对车身进行清洗、美容。; 建筑面积约40m2， 年洗车约5000台次; 位于厂区东南侧，设置一间洗车房，对车身进行清洗、美容，建筑面积约40m2，年洗车约5000台次; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 位于厂区中部。办公区主要设置行政办公室、会议室、客户休息区等; 建筑面积为240m2; 位于厂区中部。办公区主要设置行政办公室、会议室、客户休息区等，建筑面积为240m2; 与环评一致. 储运工程; 配件库; 位于保养区西北侧，仓库用于储存汽车零部件、配件、机油、刹车油等; 建筑面积为约80m2; 位于保养区西北侧，仓库用于储存汽车零部件、配件、机油、刹车油等，建筑面积为约80m2; 与环评一致. 旧件库; 位于保养区北侧，用于储存车辆旧件、废零部件、废包装材料、废旧轮胎、废砂纸等; 建筑面积为约20m2; 位于保养区北侧，用于储存车辆旧件、废零部件、废包装材料、废旧轮胎、废砂纸等，建筑面积为约20m2; 与环评一致. 公用工程; 供水; 生活用水由蜀山区市政供水管网提供; 总用水量1487.5t/a; 生活用水由蜀山区市政供水管网提供; 与环评一致. 排水; 建设项目采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目产生的车辆洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河; 总排水量1190t/a; 建设项目采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目产生的车辆洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河; 与环评一致. 供电; 由蜀山区市政供电管网供电; 年用电量10万度; 由蜀山区市政供电管网供电; 与环评一致. 环保工程; 废水; 项目产生的车辆洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河; 项目产生的车辆洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河; 与环评一致. 噪声; 减振基座，厂房隔声等; 减振基座，厂房隔声等; 与环评一致. 固废; 危险废物暂存场位于保养区北侧，用于储存废齿轮油、废冷冻液、废机油及废刹车油等; 建筑面积10m2; 危险废物暂存场位于保养区北侧，用于储存废齿轮油、废冷冻液、废机油及废刹车油等，建筑面积10m2; 与环评一致. 2.3 项目产品方案 该项目产品方案，具体详见表2.3-1； 表2.3-1 项目产品方案一览表 产品名称; 环评建设规模; 实际建设规模; 备注. 销售车辆; 1200辆/年; 1200辆/年; 与环评一致. 保养车辆; 5000辆/年; 5000辆/年. 2.4主要生产设备 项目设计生产设备型号及数量与实际生产设备数量对比情况，具体详见下表2.4-1； 表2.4-1 本项目主要设备设计及实际情况对比一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 环评阶段数量; 验收阶段数量; 备注. 1; 举升机; TLT235; 台; 7; 7; /. 2; 四轮定位仪; TLT440; 台; 1; 1; /. 3; 扒胎机; 40588; 台; 1; 1; /. 4; 动平衡机; 60077; 台; 1; 1; /. 5; 空压机; 10; 台; 1; 1; /. 6; 双人快保; 6603; 台; 2; 2; /. 7; 洗车机; /; 台; 1; 1; /. 8; 行车电脑检测仪; X-431; 个; 2; 2; /. 9; 电瓶检测仪; BT747; 个; 1; 1; /. 10; 胎压匹配仪; DC9V434MHZ; 个; 1; 1; /. 2.5 原辅材料消耗 项目原辅材料消耗情况见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及能源设计消耗及实际消耗对比一览表 序号; 名称; 设计消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; 车用清洗剂; 0.5t/a; 0.5t/a; 10kg/桶（塑料）. 2; 各类汽车零部件; 2.4万件; 2.4万件; /. 3; 冷冻液; 0.2t/a; 0.2t/a; 4L/桶. 4; 齿轮油; 0.3t/a; 0.3t/a; 1L/桶. 5; 刹车油; 0.1t/a; 0.1t/a; 4L/桶. 6; 机油; 1.2t/a; 1.2t/a; 25kg/桶. 2.6 水平衡 （1）项目给、排水情况 ①生活废水 项目生活用水量为2.25m3/d（787.5m3/a），排水量为1.8m3/d（630m3/a）。 ②汽车清洗废水 车辆保养后对车身进行清洗，产生一定量的生产废水，根据安徽省行业用水定额（DB34/T679-2014），洗车用水定额100~140L/（辆·次），按照140L/辆用水量计算，则洗车用水量为2m3/d（700m3/a）（全年按350天计算），排水系数按0.8计，则废水实际外排量为1.6m3/d（560m3/a）（全年按350天计算）。 表5-2项目给水、排水量核算一览表 序号; 名称; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 1; 生活用水; /; 2.25; 787.5; 1.8; 630. 2; 汽车清洗用水; 140L/辆; 2; 700; 1.6; 560. 项目总用水量; 4.25; 1487.5; 3.4; 1190. （2）排水 该项目排放废水主要为生活废水和洗车废水。类比调查资料显示，本项目废水主要污染物为CODcr、SS、氨氮、石油类等。项目产生的车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，最终排入南淝河。本项目废水排放量为3.4m3/d，年排放废水量为1190m3。 该项目水平衡图如下图2.6-1所示： 0.45 办公生活用水 1.8 2.25 3.4 4.25 0.4 1.6 隔油沉淀池 车辆清洗用水用水 化粪池 新鲜水 1.6 2 3.4 3.4 望塘污水处理厂 市政污水管网 南淝河 图2.6-1 项目水平衡图（单位：t/d） 2.7 本项目生产工艺及产污环节 本项目主要进行哈弗汽车销售及保养服务，汽车保养具体的生产工艺流程如下： 注：S1—废齿轮油；S2—废含油抹布手套；S3—废空调滤芯；S4—废冷冻液；S5—废机油；S6—废刹车油；S7—废铅蓄电池；S8—废旧轮胎；W1—洗车废水； 图2.7-1 汽车保养工艺流程图 工艺流程简述： （1）底盘检查保养：主要为检查车辆各种传动部件、悬挂部件、传动轴、减震器以及四轮定位； （2）油水检查、更换保养：主要为检查更换保养车辆发动机机油、变速箱齿轮油、刹车助力油、助力转向油以及对车辆水箱、变速箱、空调的检查保养；过程会产生废齿轮油（S1）、废含油抹布手套（S2）、废空调滤芯（S3）、废冷冻液（S4）、废机油（S5）、废刹车油（S6）、废铅蓄电池（S7）； （3）轮胎检查保养：根据车辆实际情况，判断车辆轮胎是否需要进行保养更换，轮胎更换后，会产生废旧轮胎（S8）； （4）车辆清洗：首先对车辆进行预洗，即全车均匀喷洒清洗液，使车身上泥沙乳化脱落，同时给车身降温；然后对车辆进行冲洗，即用高压枪对车身进行全方位喷淋，去泥去沙，过程会产生洗车废水（W1）。 （5）试车完工：车辆进行检验试车后完工出厂。 2.8 项目变动情况 项目建设内容与环评设计一致，无变动情况产生。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 项目废水主要为生活污水、洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河。本项目产生的废水均得到妥善处置。 3.2 废气 项目不进行钣金、喷漆等作业，故无废气产生。 3.3 噪声 生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。 3.4 固体废物 本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生承诺定交由有资质单位处理。 本项目固体废物处置情况见表3.4-1。 表3.4-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废代码; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 5; 环卫部门处理. 2; 含油抹布手套; /; 0.02. 3; 废零部件; /; 0.2; 交由物资回收单位回收处理. 4; 废旧轮胎; /; 0.5. 5; 废空调滤芯; /; 0.2. 6; 废机油桶; HW49 900-041-49; 0.1; 交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 7; 废机油滤芯; HW49 900-041-49; 0.1. 8; 废齿轮油; HW08 900-214-08; 0.08; 交由巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理处理. 9; 废机油; 0.3. 10; 废冷冻液; 0.05. 11; 废刹车油; 0.02. 合计; /; 零排放. 3.5 环保投资及“三同时”验收一览表 项目设计环保投资及“三同时”验收一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-1； 表3.5-1环保设施投资与实际情况对比 单位：万元 序号; 项目 名称; 治理对象; 污染防治措施; 投资; 污染防治措施; 投资; 备注. 1; 废水治理; 生活污水、洗车废水; 雨污管网、厂区现有化粪池、厂区现有隔油沉淀池; 0; 雨污管网、厂区现有化粪池、厂区现有隔油沉淀池; 0; 与环评一致. 2; 固废治理; 生产车间; 垃圾桶、收集危废专用容器，危废暂存间; 5; 垃圾桶、收集危废专用容器，危废暂存间; 5; 与环评一致. 3; 噪声治理; 产噪设备; 设置减震基座，厂房隔声等; 5; 设置减震基座，厂房隔声等; 5; 与环评一致. 4; 环境风险防范措施; 采取分区防渗措施; 2; 采取分区防渗措施; 2; 与环评一致. 5; 总计; 12; /; 12; /. 3.6 其他环境保护设施 ### 3.6.1 环境风险防范设施 根据现场勘踏，合肥元进汽车有限公司已做如下环境风险防范措施： - 项目对机油危废库、保养区地面做好防腐防渗措施，并在机油收集设施下方设置托盘。

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论及建议 1、项目概况 合肥元进汽车有限公司位于合肥市蜀山区长江西路1068号，公司投资518万建设哈弗汽车4s店项目，主要从事哈弗汽车销售及保养服务。项目建成后，可实现销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年。 2、产业符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、项目选址合理性 本项目建设符合国家产业政策。项目选址符合合肥蜀山区土地利用规划项目建设符合“三线一单”控制要求。项目选址与周边环境相容。项目所在区域配套设施基本完善，交通便利，建设条件可行。项目所在区域环境尚有一定的承载能力。从国家产业政策、规划符合性、相关政策相符性、建设条件可行性、环境承载力可行性等进行综合分析，认为该项目选址合理。 4、环境质量现状 根据《2019年合肥市环境状况公报》，2019年合肥市二氧化氮、PM2.5年均值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求；臭氧日最大8小时平均值第90百分位数浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。针对大气污染物，合肥市已颁布实施了《合肥市2017年蓝天行动实施方案》、《合肥市空气质量达标阶段性工作方案》及分年度重点工作安排等，进一步削减大气污染物排放。 区域内的地表水体南淝河不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。目前合肥市通过了《南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案》，其中南淝河方案列出重点工程17项，拟通过外源截污、底泥清淤、水生生态修复、旁路人工湿地净化、生态补水，加强周边企业监管，严格环境执法、完善排污许可制度和总量控制等措施，确保南淝河水质达标。 根据厂界噪声监测结果，项目厂界、敏感点区域昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 地下水环境：根据监测结果表明，项目所在区域地下水各监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。 5、营运期环境影响分析结论 （1）废水 该项目产生的废水主要有职工办公生活污水、洗车废水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。项目产生的车辆洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准（未做规定指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准）后排入南淝河。 项目废水排放将不会降低南淝河水体现有的功能类别。 （2）废气 本项目不进行钣金、喷漆等作业，大气污染物主要是汽车尾气。汽车车尾气在露天条件下扩散较快，经大气稀释后排放不会对周围空气环境产生明显不利影响； （3）噪声 项目产生的噪声主要为设备噪声，声级为75～90dB（A）。经选用低噪声设备、设置减震机座等措施后，项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会降低所在区域声环境质量。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要有废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、废含有抹布手套交由环卫部门进行处置；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯交由物资回收部门处置；废齿轮油、废冷冻液、废机油及废刹车油交由有资质单位进行处置。采取上述措施治理后，项目所产生的固废不会对外环境产生影响。 6、环境风险分析 在企业严格落实各项风险防范措施的前提下，在风险事故发生时，不会对项目区周围环境敏感目标产生大的影响，风险程度在可接受范围之内。因此，评价认为本项目的风险处于可接受水平。 综上所述，项目建设符合国家产业政策，厂址选址合理可行。项目在营运后将产生废水、废气、噪声及固体废物等污染。在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境影响的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。 二、建议 建设单位在项目实施过程中，企业应加强生产管理与设备维护，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理。 4.2 环评批复要求 关于对《哈弗汽车4S店项目环境影响报告表》的审批意见 合肥元进汽车有限公司： 你单位报来的《哈弗汽车4S店项目环境影响报告表》及要求批复的《报告》收悉。根据国家《环评法》等法规规定和节能减排政策，经现场勘验、资料审核，批复如下： 经审核，所报项目位于合肥市蜀山区长江西路1068号，建 筑面积2181平方米。项目区东侧为为华晨4S店，南侧为安徽伟业汽车贸易有限公司东风日产售后服务中心，西侧为吉利4S店，北侧隔田埠东路为西城山水小区。项目建设内容为机修区、喷漆房、洗车区和办公区域等。建成后可实现销售车辆1200 辆/年，保养车辆5000辆/年。总投资518万元，环保投资12 万元。项目不含喷漆。 一、原则同意安徽沄湍环境科技有限公司编制的环境影响报告表主要内容和结论意见。在认真落实环评文件提出的各项污染防治措施，做到各类污染物达标排放的前提下，同意该项目在评价区域内建设实施。未经批准，不得擅自改变项目内容、使用功能和扩大建设规模。 二、为减缓区域环境影响，项目在实施过程中必须采取以下污染防治措施： 1、采取措施防治废水污染。项目排水实行雨污分流，汽车清洗废水经隔油池、沉淀池预处理后，汇同生活废水一起经化粪池处理，最后经市政污水管网入望塘污水处理厂处理。 2、采取措施防治废气污染。项目不进行钣金和喷漆等作业。大气污染物主要为汽车尾气，应加强运营期间车间通风。 3、加强设备噪声环境管理。项目噪声主要为各类维修设备运行时产生的噪声，经选用低噪设备、设置减震基座等措施后,，确保厂界噪声达标。 4、加强固体废物环境管理。项目产生的废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯集中收集，定期交由有资质单位回收利用；废废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油等危险废物，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )要求；生活垃圾和含油抹布手套收集后，委托环卫部门定期清运处置。 三、有关本项目的其它环境影响减缓措施，按环评文件要求认真落实。 四、合肥元进汽车有限公司在应严格执行国家环保“三同时”制度，竣工后建设单位应按照环保要求进行验收。 五、如对本行政许可不服，可以在接到本行政许可之日之日起六十日内向合肥市人民政府或者安徽省生态环境厅申请行政复议，也可在接到本行政许可之日起六个月内向具有管辖权的基层人民法院依法提起行政诉讼。 六、环评执行标准及污染物排放总量控制指标 - （一）环境质量标准 1、地表水南山河上游段执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002 )中IV类水体标准; 2、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012 ) 中二级标准； 3、项目噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008 )中2类区标准； - （二）污染物排放标准 1、废水排放须符合GB26877-2011 《汽车维修业水污染排放标准》中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和望塘污水处理厂接管标准要求； 2、厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类标准； 3、一般性固体废物执行GB18599-2001 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单内容中的有关规定和要求；危险废物厂区临时贮存执行GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单内容。 - （三）总量控制指标COD：0. 0476吨/年、氨氮：0.0024吨/年

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 表5.1-1 监测方法及方法来源一览表 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 方法检出限. pH; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.6.2; 便携式pH计; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; COD回流装置消解仪; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 智能生化培养箱; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 万分之一电子天平; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计; 0.025mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987; 紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计; 35dB（A）. 5.2 人员资质 本次验收参加人员皆经培训上岗，具有上岗证。 5.3 分析过程中的质量保证和质量控制 - 1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境检测技术规范（废气、废水、噪声、质控篇）》要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （3）为保证监测数据的准确、可靠，在水样品采集、保存、运输、分析和计算全过程，均按照标准方法《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第四版）中的规定进行。采样时加采10%的平行双样进行精密性的控制，使用有证标准物质进行准确度的控制，在样品保存的有效期内分析。实验室分析过程中采取全程空白、平行样、质控样等质控措施。 （4）监测数据严格实行二级审核制度。 5.4 质量控制结果 5.4.1 废水 5.4-1 废水平行样分析结果表 监测项目; 测定平行双样最大偏差（%）; 规定平行双样偏差（%）; 评价. 化学需氧量; -1.01; ±10; 合格. 氨氮; 0.6; ±5; 合格. 五日生化需氧量; 1.19; ±20; 合格. 5.4-2 质控样品监测结果表 监测项目; 质控样浓度值（mg/L）; 测定值（mg/L）; 评价. 化学需氧量; 143±9; 144; 合格. 氨氮; 21.1±0.9; 21.3; 合格. 五日生化需氧量; 23.9±2.9; 24.5; 合格. 5.4.2 噪声 表5.4-3 噪声监测仪校准结果（标准声源：94.0dB 单位：dB（A）） 项目; 标定日期; 仪器型号; 校准前（dB）; 校准后（dB）; 示值误差（dB）; 标准值; 是否符合要求. 噪声Leq; 2021.01.13-2021.01.14; AWA5688; 93.8; 93.7; 0.1; ±0.5; 是. 5.5 监测仪器 表5.5-1 监测分析仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器出厂编号; 检定/校准日期; 有效期. 紫外可见分光光度计; 北京普析 T6新世纪; 2S-1650-01-1183; 2020.06.18; 2021.06.17. 红外测油仪; 北京华夏科创OIL460; 111ⅡC16050138; 2021.01.11; 2022.01.10. 恒温恒湿称重系统; 东南仪器NVN-800S; DN190118; 2021.01.11; 2022.01.10. 万分之一电子天平; 上海上平FA2004; 30352; 2020.05.12; 2021.05.11. 便携式pH计; 上海雷磁PHBJ-260; 601806N0018110082; 2020.03.09; 2021.03.08. 智能生化培养箱; 上海三发SHP-160; 55378; 2020.03.06; 2021.03.05. 声级计; 杭州爱华AWA5688; 00319100; 2020.03.13; 2021.03.12. 声校准器; 杭州爱华AWA6221B; 2008519; 2020.03.23; 2021.03.22.

# 表六 验收监测内容

6.1 废水监测内容 项目废水主要为生活污水、洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河。本次对总排口处进行监测，具体分析项目、采样周期、频次，具体详见表6.1-1。 表6.1-1 废水监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂; 连续监测2天， 4次/天. 6.2 废气监测内容 项目不进行钣金、喷漆等作业，无废气产生，故未对废气进行监测。 6.3 噪声监测内容 本次厂界噪声监测项目、点位及频次，具体详见6.3-1； 表6.3-1 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次. 厂界噪声（Leq（A））; 厂界东、南、西、北侧外1m处; 昼夜各1次，连续监测2天. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 6.4 固废检查内容 本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生定交由有资质单位处理。 该项目设有专门的固废暂存区（10m2）妥善处理。 6.5 监测点位图 监测时间：2020年10月11日 图6.5-1 监测点位图

# 表七 验收监测结果

7.1 工况 本次验收委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2021年01月13日-01月14日对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目进行了为期两天的验收监测。竣工环境保护自主验收工作期间，主要生产设备运行正常、各类污染防治设施运行正常。检测项目均在厂区正常运行时检测。

7.2 废水监测结果 项目总排口监测结果，如下表7.2-1； 表7.2-1 污水总排口监测结果 监测日期; 监测项目; 单位; 频次; 日均值 或范围; 限值. 1; 2; 3; 4. 2021.01.13; pH值; 无量纲; 6.81; 6.78; 6.79; 6.78; 6.78-6.81; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 262; 257; 255; 249; 256; 300. 五日生化需氧量; mg/L; 61.1; 62.1; 64.1; 62.0; 62.3; 150. 悬浮物; mg/L; 56; 48; 54; 62; 55; 100. 阴离子表面活性剂; mg/L; 3.427; 3.257; 3.463; 3.360; 3.380; 10. 石油类; mg/L; 0.12; 0.12; 0.11; 0.11; 0.12; 10. 氨氮; mg/L; 15.7; 16.0; 16.2; 16.3; 16.0; 30. 2021.01.14; pH值; 无量纲; 6.82; 6.81; 6.82; 6.79; 6.79-6.82; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 247; 256; 266; 257; 257; 300. 五日生化需氧量; mg/L; 60.6; 62.6; 63.5; 62.3; 62.2; 150. 悬浮物; mg/L; 59; 63; 67; 55; 61; 100. 阴离子表面活性剂; mg/L; 3.537; 3.625; 3.493; 3.390; 3.511; 10. 石油类; mg/L; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 10. 氨氮; mg/L; 16.6; 16.9; 16.7; 17.3; 16.9; 30. 结果分析： 验收监测期间，废水的pH值在6.78~6.82之间、COD最大日均值为257mg/L、BOD5最大日均值为62.3mg/L、悬浮物最大日均值为61mg/L、阴离子表面活性剂最大日均值为3.38mg/L、石油类最大日均值为0.13mg/L、氨氮最大日均值为16.9mg/L，各类污染物排放均满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和合肥望塘污水处理厂接管要求。 7.3 废气监测结果 无。 7.4 噪声监测结果 表7.4-1 噪声测量结果 监测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））. 测点编号; 测点位置; 采样日期：2021.01.13; 采样日期：2021.01.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东外1m; 55.1; 46.2; 56.2; 45.6. N2; 厂界南外1m; 57.4; 47.8; 57.4; 47.0. N3; 厂界西外1m; 55.0; 46.5; 56.0; 46.4. N4; 厂界北外1m; 56.4; 45.1; 55.2; 45.8. 结果评价： 验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在55.1dB(A)—57.4dB(A)之间，夜间噪声在45.1dB(A)—47.8dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“2类”标准限值要求。 7.5 固体废物 本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生定交由有资质单位处理。 本项目固体废物处置情况见表7.5-1。 表7.5-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废代码; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 5; 环卫部门处理. 2; 含油抹布手套; /; 0.02. 3; 废零部件; /; 0.2; 交由物资回收单位回收处理. 4; 废旧轮胎; /; 0.5. 5; 废空调滤芯; /; 0.2. 6; 废机油桶; HW49 900-041-49; 0.1; 交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理. 7; 废机油滤芯; HW49 900-041-49; 0.1. 8; 废齿轮油; HW08 900-214-08; 0.08; 交由巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理处理. 9; 废机油; 0.3. 10; 废冷冻液; 0.05. 11; 废刹车油; 0.02. 合计; /; 零排放. 7.6 总量监测 本项目设置了总量控制指标为COD：0.0476t/a、氨氮0.0024t/a。总量监测结果见表7.6-1。 7.6-1 总量控制指标 （单位：t/a） 总量控制指标; 排放浓度(mg/m3); 纳管总量(t/a); 总量控制标准（t/a）; 达标评价. COD; 0.257; 3.06E-7; 0.0476; 达标. 氨氮; 0.0169; 2.01E-8; 0.0024; 达标. 注：1）排放量的数据均来自本次验收监测数据； - 根据水平衡，该项目全厂排放水量为1190t/a； 3）因项目废水接入污水处理厂，故只核算出纳管量，无需核算排入外环境的总量。. 结果分析： 根据计算，项目排放的废水中COD、氨氮的排放总量均满足总量指标要求。

# 表八 环境管理检查

根据验收监测方案，于2021年01月13日至01月14日委托安徽金祁环境检测技术有限公司对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目，进行现场检测监测，并对企业环境管理工作进行检查，结果如下： （1）环境管理档案 2020年10月25日委托安徽沄湍环境科技有限公司编制《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表》。2020年12月31日，合肥市蜀山区生态环境分局以“关于对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2020]035号”文件对该项目予以批复。2020年05月14日，完成排污许可登记，证书编号：913401003951047863001X。 （2）环境保护机构与制度 合肥元进汽车有限公司对哈弗汽车4s店项目建立了详细的环境管理机构与制度明确了环境保护管理职责，并严格按照了公司的环境保护管理制度进行了落实。 （3）环评批复落实情况 合肥市蜀山区生态环境分局“关于对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2020]035号”文件对该项目环保的要求，我公司对项目落实环保措施的情况进行了检查，现将环保措施落实情况和环保要求对比如下。 表8.1-1 环评批复要求与落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 1; 采取措施防治废水污染。项目排水实行雨污分流，汽车清洗废水经隔油池、沉淀池预处理后，汇同生活废水一起经化粪池处理，最后经市政污水管网入望塘污水处理厂处理; 项目排水实行雨污分流，汽车清洗废水经隔油池、沉淀池预处理后，汇同生活废水一起经化粪池处理，最后经市政污水管网入望塘污水处理厂处理; 已落实. 2; 采取措施防治废气污染。项目不进行钣金和喷漆等作业。大气污染物主要为汽车尾气，应加强运营期间车间通风; 项目不进行钣金和喷漆等作业。大气污染物主要为汽车尾气，加强了车间通风; 已落实. 3; 加强设备噪声环境管理。项目噪声主要为各类维修设备运行时产生的噪声，经选用低噪设备、设置减震基座等措施后，确保厂界噪声达标; 项目噪声主要为各类维修设备运行时产生的噪声，经选用低噪设备、设置减震基座等措施后，厂界噪声达标排放; 已落实. 4; 加强固体废物环境管理。项目产生的废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯集中收集，定期交由有资质单位回收利用；废废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油等危险废物，定期委托有资质单位处理，危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )要求；生活垃圾和含油抹布手套收集后，委托环卫部门定期清运处置; 本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生承诺定交由有资质单位处理; 已落实.

# 表九 验收监测结论及建议

9.1 三同时执行情况 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》进行了环境影响评价，根据环评和环评批复要求落实了环保设施。根据运行情况对环保设施进行了整改，确保污染物达标排放，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产。 9.2 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 9.3 验收监测结论 （1）废水 验收监测期间，废水的pH值在6.78~6.82之间、COD最大日均值为257mg/L、BOD5最大日均值为62.3mg/L、悬浮物最大日均值为61mg/L、阴离子表面活性剂最大日均值为3.38mg/L、石油类最大日均值为0.13mg/L、氨氮最大日均值为16.9mg/L，各类污染物排放均满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和合肥望塘污水处理厂接管要求。 （2）厂界噪声 验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在55.1dB(A)—57.4dB(A)之间，夜间噪声在45.1dB(A)—47.8dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“2类”标准限值要求。 - （3）总量监测 根据计算，项目排放的废水中COD、氨氮的排放总量均满足总量指标要求。 9.4 固废废物调查结果 本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生承诺定交由有资质单位处理。 综上所述，本项目各项环保设施均已落实，各项污染物均达标排放，建议通过验收。 9.5 验收结论 - 合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目较好地落实了环境影响评价制度，环境保护手续齐全；项目基本落实了建设项目“三同时”制度，基本落实了环评报告表及审批意见提出的有关污染防治措施，运行期间环保设施运行良好。建设单位环境管理机构健全，环境管理制度完善，环境管理职责明确，环境管理档案管理规范，在项目建设和试运行期间均无环境违法事件发生，基本满足有关环境管理的要求。 9.6 建议 （1）定期检查各类环保设施的运行情况，做好相应的记录，确保污染物达标排放； （2）加强环境保护管理制度的落实，分工到位； （3）完善相关标识、标牌。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 哈弗汽车4s店项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 合肥市蜀山区长江西路1068号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | F5261汽车新车零售O8111汽车修理与维护 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 □ 改扩建 技术改造 |  |  | 经度/纬度 |  |  | 经度117.170901°，纬度31.855211° |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 | 销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 安徽沄湍环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市蜀山区生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 合蜀环审[2020]035号 |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.12 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021.01 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2020.05.14 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 合肥元进汽车有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 合肥元进汽车有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 913401003951047863001X |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥元进汽车有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽金祁环境检测技术有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 518 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 12 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.32% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 518 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 12 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.32% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 5 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其他（万元） | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2800 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 合肥元进汽车有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2021.01.13-01.14 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 257 | 300 | 3.06E-7 | / |  | 3.06E-7 | 0.0476 |  |  | / |  | 3.06E-7 |  | 0.0476 |  |  | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | 16.9 | 30 | 2.01E-8 | / |  | 2.01E-8 | 0.0024 |  |  | / |  | 2.01E-8 |  | 0.0024 |  |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。