合肥常青机械股份有限公司桃花分公司

年产10万台套乘用车焊接件项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：合肥常青机械股份有限公司桃花分公司

编制单位：安徽初为环保科技有限公司

二○二一年二月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： |  |
| 报告编制人： |  |

| 建设单位：合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 （盖章） |  | 编制单位：安徽初为环保科技有限公司 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15855513319 | 电话： | 18056001970 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 230601 | 邮编： | 230041 |
| 地址： | 合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道与始信路交口西南边 | 地址： | 安徽省合肥市包河区兰州路88号青网科技园青网大厦704室 |

目 录

表一 项目基本情况	1

表二 项目建设情况	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放	11

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

表五 验收监测质量保证及质量控制	17

表六 验收监测内容	18

表七 验收监测结果	18

表八 环境管理检查	24

表九 验收监测结论及建议	26

附图：

- 项目地理位置图

- 周边关系图

- 卫生防护距离图

- 厂区平面图

- 现场照片

附件：

- 验收监测委托函

- 真实性承诺书

- 环评批复

- 工况表

- 危废处置承诺

- 接管证明

- 排污许可证

- 公示截图

- 专家组意见

- 验收意见

- 签到表

- 其他需要说明的事项

- 检测报告

# 表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万台套乘用车焊接件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 吴应举 |  | 联系人 |  |  |  |  | 唐彪 |  |  |  |
| 联系电话 | 15855513319 |  | 传真 |  |  | - |  | 邮政编码 |  | 230601 |  |
| 建设地点 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道与始信路交口西南边 （经度117.243860°，纬度31.723670°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 合肥经济技术开发区 经贸发展局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 2020-340162-36-03-016859 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 乘用车焊接件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产乘用车焊接件10万台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产乘用车焊接件10万台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.03 |  |  | 开工建设时间 |  |  |  | 2020.06 |  |  |  |
| 调试时间 | 2020.09 |  |  | 验收现场 监测时间 |  |  |  | 2020.10.11-10.12； 2021.01.30-01.31 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市经济技术开发区 生态环境分局 |  |  | 环评报告表 编制单位 |  |  |  | 安徽冉鹏环境科技有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 上海盖纳科技有限公司 |  |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 550万元 |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  | 10万元 | 比例 |  | 1.82% |
| 实际总概算 | 550万元 |  |  | 实际环保投资 |  |  |  | 9万元 | 比例 |  | 1.64% |
| 项目由来 | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司位于安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道与始信路交口西南边。项目总投资550万元，租赁合肥常青机械股份有限公司部分厂房及设备，新增焊接机器人工作站、电控夹具和各种辅助生产设备，生产过程中不涉及喷漆等表面喷涂处理工序，主要为焊接，项目建成后形成年产乘用车焊接件10万台的产能。 2020年03月委托安徽冉鹏环境科技有限公司编制《合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表》。2020年05月27日，合肥市经济技术开发区生态环境分局以“关于合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表的批复意见，环建审（经）字[2020]64号”文件对该项目予以批复。该项目现总投资550万元，主要新增焊接机器人工作站、电控夹具和各种辅助生产设备及相关的环保工程。2020年04月01日，完成排污许可办理，证书编号：9134010067891827XN001U，已达到验收条件，能达到年产乘用车焊接件10万台的生产能力，故本次验收范围为新增的焊接机器人工作站、电控夹具和各种辅助生产设备及相关的环保工程。 2020年09月15日，安徽初为环保科技有限公司组织技术人员对该项目进行现场踏勘，了解了合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境保护设施的落实及运行情况，依据现场踏勘和与该公司的交流，编制了《合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目监测方案》。2020年10月11日-10月12日委托安徽金祁环境检测技术有限公司进行了现场验收监测（后于2021年01月30日-01月31日对有组织DA001进行复测），结合现行的环境保护法律、法规、规范和标准对项目进行了全面分析，编制完成了《合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目竣工环境保护验收监测报告表》，以此作为该项目竣工环境保护验收的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.1 相关法律、规定 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布、2017年7月16日国务院令第682号修改、自2017年10月1日起施行； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部[2018]9号)，2018年5月15日； 8、《建设项目环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号)，2017年11月20日； 9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单（GB18599-2020），2021年7月1日实施； 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013 年 6 月 8 日修订。 1.2 相关技术文件 1、《合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表》（安徽冉鹏环境科技有限公司，2020年05月）； 2、“关于合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表的批复意见，环建审（经）字[2020]64号”，（合肥市经济技术开发区生态环境分局，2020年05月27日）； 3、年产10万台套乘用车焊接件项目竣工环保验收监测委托书（合肥常青机械股份有限公司桃花分公司，2020年09月15日）； 4、其他相关技术资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3 废水执行标准 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂进行处理，最终排入派河。项目废水排放执行经开区污水处理厂接管标准。具体详见表1.3-1； 表1.3-1 废水排放标准限值 污染因子; 最高允许浓度限值（mg/L）; 执行标准. pH; 6~9; 经开区污水处理厂接管标准. COD; 330. BOD5; 160. SS; 200. NH3-N; 20. 1.4 废气执行标准 本项目生产废气主要为焊接烟尘（颗粒物）。氩弧焊机器人产生的颗粒物，经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后引入一根15m高排气筒DA001排放；气保焊机产生的颗粒物采用移动式焊烟净化器进行收集和处理，有组织颗粒物排放浓度、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；以无组织形式排放的颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求； 表1.4-1 废气排放标准限值 类别; 污染因子; 排放浓度限（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 有组织; 颗粒物; 120; 3.5; 15. 无组织; 颗粒物; 1.0; /. 1.5 噪声执行标准 项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准要求。具体详见表1.5-1； 表1.5-1 噪声排放标准限值 单位：Leq（dB）A 监测项目; 执行标准; 排放限值. 厂界噪声Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 昼间; 夜间. 65; 55. 1.6 总量控制 本项目环评设置了总量控制指标为颗粒物：0.0026t/a。 1.6-1 总量控制指标 （单位：t/a） 污染物; 颗粒物. 控制指标; 0.0026. |

# 表二 项目建设情况

2.1 地理位置图及平面布置图 （1）地理位置图 本项目位于合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道与始信路交口西南边，租赁合肥常青机械股份有限公司部分厂房及设备从事生产。具体位置详见附图1（经度117.243860°，纬度31.723670°），周边关系图、卫生防护距离图，详见附图2、3； （2）平面布置图 厂区平面布置图，具体见附图4； 2.2 工程建设概况及内容 项目名称：年产10万台套乘用车焊接件项目； 建设单位：合肥常青机械股份有限公司桃花分公司； 项目性质：新建； 项目投资变化：项目计划总投资550万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资比例的1.82%；根据现场调查核算，项目实际投资550万元，其中环保实际投资9万元，环保投资占总投资比例的1.64%。 产品方案及规模：年产10万台套乘用车焊接件。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员为20人。工作制度为每天8小时工作制，年工作时日为300天。 本项目总占地面积2600m2，租赁合肥常青机械股份有限公司部分厂房及设备，建设年产10万台套乘用车焊接件项目。实际建设内容与环评设计对比见表2.2-1。 表2.2-1 本项目设计建设内容及实际建设内容一览表 项目类别; 建设内容; 环评设计工程内容工程规模; 验收实际工程内容工程规模; 备注. 主体工程; 悬挂点焊区; 位于1#厂房东侧，进行各部件的焊接，主要设置电控夹具、点焊机等设备; 年焊接乘用车焊接件5万台套，占地面积约1400m2; 位于1#厂房东侧，进行各部件的焊接，主要设置电控夹具、点焊机等设备；年焊接乘用车焊接件5万台套，占地面积约1400m2; 与环评 一致. 机器人焊接区; 位于2#厂房北侧，主要设置焊接机器人5台; 年焊接乘用车焊接件5万台套，占地面积约800m2; 位于2#厂房北侧，主要设置焊接机器人5台，年焊接乘用车焊接件5万台套，占地面积约800m2; 与环评 一致. 辅助工程; 办公楼; 位于合肥常青机械股份有限公司办公楼，主要为公司提供办公场所; 占地面积约150m2; 位于合肥常青机械股份有限公司办公楼，主要为公司提供办公场所，占地面积约150m2; 与环评 一致. 储运工程; 成品区; 共有两处，一处位于悬挂点焊区中间位置，一处位于机器人焊接区北侧，用于储存成品; 占地面积约170m2; 共有两处，一处位于悬挂点焊区中间位置，一处位于机器人焊接区南侧，用于储存成品，占地面积约170m2; 与环评 一致. 废料区; 位于机器人焊接区北侧，用于储存生产过程中产生的废料; 占地面积约80m2; 位于机器人焊接区南侧，用于储存生产过程中产生的废料，占地面积约80m2; 与环评 一致. 公用工程; 给水; 由合肥市市政供水管网; 年供水量300t/a; 由合肥市市政供水管网; 与环评 一致. 排水; 项目排水实行雨污分流，雨水经雨水管网接管市政雨水管网；生活污水经过化粪池处理后，通过市政管网排入经开区污水处理厂，达标排入派河; 年排水量240t/a; 项目排水实行雨污分流，雨水经雨水管网接管市政雨水管网；生活污水经过原有化粪池处理后，通过市政管网排入经开区污水处理厂，达标排入派河; 与环评 一致. 供电; 市政电网供给; 年用电量1300kw·h; 市政电网供给; 与环评 一致. 环保工程; 废气治理; 氩弧焊机器人产生的焊接烟尘，经集气罩+布袋除尘器（风机风量为500m3/h，捕集效率为90%，处理效率为90%）处理后引入一根15m高排气筒排放；气保焊机采用移动式焊烟净化器进行收集和处理，捕集效率为60%，处理效率为90%，处理后的焊烟呈无组织排放; 氩弧焊机器人产生的焊接烟尘，经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后通过15m高排气筒DA001排放；气保焊机采用移动式焊烟净化器进行收集和处理，处理后的焊烟呈无组织排放; 氩弧焊废气处理设施变更为“脉冲滤筒集尘机”. 废水治理; 本项目无生产废水；生活废水经化粪池处理后，通过市政管网排入经开区污水处理厂，达标排入派河; 本项目无生产废水；生活废水经化粪池处理后，通过市政管网排入经开区污水处理厂，达标排入派河; 与环评 一致. 噪声治理; 生产设备合理布局，减振、厂房隔声等; 生产设备合理布局，减振、厂房隔声等; 与环评 一致. 固废治理; 设置一般废物临时贮存、危险废物暂存在危废暂存间。生活垃圾：设置垃圾桶，委托环卫部门统一处置；一般固废：暂存于一般固废暂存场所中，外售综合利用； 危险废物：经专门容器储存，暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位处置，其中含油废抹布混入生活垃圾统一收集，委托环卫部门统一处理；本项目于厂区西南角设置建筑面积为10m2的一般固废暂存间和10m2的危险废物暂存间，危废暂存间要求做到防渗漏、防盗、防水等措施，采用铁质托盘防渗，保证重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区采用防渗水泥硬化面，保证一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s; 设置一般废物临时贮存、危险废物暂存在危废暂存间。 生活垃圾：设置垃圾桶，委托环卫部门统一处置； 一般固废：暂存于一般固废暂存场所中，外售综合利用； 危险废物：经专门容器储存，暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位处置，其中含油废抹布混入生活垃圾统一收集，委托环卫部门统一处理；本项目于厂区西南角设置建筑面积为10m2的一般固废暂存间和10m2的危险废物暂存间，危废暂存间做到防渗漏、防盗、防水等措施，采用铁质托盘防渗，能达到先关防渗要求; 与环评 一致. 2.3 项目产品方案 该项目产品方案，具体详见表2.3-1； 表2.3-1 项目产品方案一览表 产品名称; 环评设计年产量; 验收实际年产量; 备注. 乘用车焊接件; 10万台套; 10万台套; 与环评一致. 2.4主要生产设备 项目设计生产设备型号及数量与实际生产设备数量对比情况，具体详见下表2.4-1； 表2.4-1 本项目主要设备设计及实际情况对比一览表 单位：台 序号; 名称; 规格; 环评阶段数量; 验收阶段数量; 备注. 1; 悬挂点焊机; TP150; 3; 3; /. 2; 悬挂点焊机; ST21; 3; 3; /. 3; 悬挂点焊机; 150KVA; 13; 13; /. 4; 悬挂点焊机; PTB150-385; 19; 19; /. 5; 悬挂点焊机; DN3-200; 16; 16; /. 6; 悬挂点焊机; DN3-160; 2; 2; /. 7; 固定式点焊机; DN-100; 2; 2; /. 8; 固定式点焊机; DN-160; 2; 2; /. 9; 手动焊枪; A401/N; 2; 2; /. 10; 直流弧焊机; ZX7-400D; 2; 2; /. 11; 电流焊机器人; 120P/2000; 4; 4; /. 12; 螺柱焊机; 小原BMK一12W; 1; 1; /. 13; 螺柱焊机; 深圳鸿柏SAW一3000B; 2; 2; /. 14; 气保焊机; NBC 200-1; 2; 2; /. 15; 氩弧焊机器人; WS-200S; 1; 1; /. 16; 包边机; /; /; 5; /. 2.5 原辅材料消耗 项目原辅材料消耗情况见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及能源设计消耗及实际消耗对比一览表 单位：台 序号; 名称; 单位; 设计消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; 左后门柱总成; 台; 24000; 24000; /. 2; 右后门柱总成; 台; 24000; 24000; /. 3; 尾门左铰链加强板组件; 台; 24000; 24000; /. 4; 尾门右铰链加强板组件; 台; 24000; 24000; /. 5; 顶盖二号横梁; 台; 24000; 24000; /. 6; 前地板右前横梁总成; 台; 24000; 24000; /. 7; 后围总成; 台; 24000; 24000; /. 8; 顶盖后横梁总成; 台; 24000; 24000; /. 9; 天窗加强框总成; 台; 24000; 24000; /. 10; 左前门总成; 台; 600; 450; 有所减少. 11; 右前门总成; 台; 600; 450; 有所减少. 12; 顶盖外板总成; 台; 50; 100; 有所增加. 13; 顶盖前横梁总成; 台; 50; 100; 有所增加. 14; 发动机舱盖总成; 台; 1200; 450; 有所减少. 15; 尾门总成; 台; 2500; 450; 有所减少. 16; 焊丝; t; 2.3; 2.3; /. 2.6 水平衡 本项目用水主要为职工生活用水。 生活用水：项目工作人员为20人，无员工住宿。用水量为300t/a（1t/d），污水量为0.8t/d，240t/a。 该项目水平衡图如下图2.6-1所示： 图2.6-1 项目水平衡图（单位：t/d） 2.7 本项目生产工艺及产污环节 项目本项目主要产品为乘用车焊接件工艺流程及产污环节图如下： 零部件半成品等 焊接 成品 G1-1、S1--1、N 注：S1-1：焊渣；；G1-1：焊接烟尘；N：噪声 图2.7-1 乘用车焊接件工艺流程图 工艺流程简述： - 焊接：经机加工处理后的工件使用电焊机、氩弧焊机等进行固定、焊接，得到产品构件。 - 本项目焊接种类分为电流焊和氩弧焊。电流焊是指焊接时利用柱状电极，在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法，只消耗电能，不需要填充材料或焊剂、气体等，基本无焊接烟尘产生。 - 氩弧焊是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化。本项目其中一台焊接机器人及两台气保焊机采用氩弧焊，使用焊丝，该工序会产生焊接烟尘G、焊渣及焊头S和噪声N。 2.8 项目变动情况 表2.8-1 项目变更情况一览表 序号; 项目; 环评设计; 实际情况; 变更情况; 环境影响. 1; 废气治理; 氩弧焊机器人产生的焊接烟尘，经集气罩+布袋除尘器处理后引入一根15m高排气筒排放；; 氩弧焊机器人产生的焊接烟尘，经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后通过15m高排气筒排放; 布袋变更为滤芯; 根据监测结果，达标排放，不属于重大变动. 焊接烟尘净化器2台; 焊接烟尘净化器3台; 增加1台，备用. 根据表2.8-1项目变更情况一览表分析结果，参照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号，2020年12月13日”，以上变动，不构成重大变动。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托合肥常青机械股份有限公司原有化粪池处理后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂进行处理，最终排入派河。本项目产生的废水均得到妥善处置。 表3.1-1 项目废水排放一览表 项目; 污染物; 排放量t/d; 排放规律; 治理设施; 排放去向. 生活废水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 0.8; 间断; 化粪池; 进入经开区污水处理厂，最终排入派河. 3.2 废气 氩弧焊机器人产生的颗粒物，经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后引入一根15m高排气筒DA001排放；气保焊机产生的颗粒物采用移动式焊烟净化器进行收集和处理； - 表3.2-1 废气排放情况一览表 来源; 污染物 种类; 排放 方式; 治理 设施; 设计 指标; 排气筒高度与内径尺寸; 排放 去向; 开孔 情况. 焊接工序; 颗粒物; 有组织排放; 集气罩+1台脉冲滤筒集尘机; 11000m3/h; --; 大气 环境; --. 无组织排放; 加强通风; --; --; 大气 环境; --. 脉冲滤筒集尘机 集气罩 车间内无组织排放 氩弧焊机器人 图3.2-1 废气处理工艺流程图 3.3 噪声 生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。 3.4 固体废物 本项目生产过程中的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾主要为员工日常生活产生的生活垃圾以及含油抹布；一般固体废物主要为焊接过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料；危险废物为废润滑油。 项目产生的生活垃圾、含油抹布由项目区内垃圾桶集中收集，定期由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料收集后外售处置；废润滑油属于危险废物，收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目固体废物处置情况见表3.4-1。 表3.4-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废代码; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 3; 交由环卫处理. 2; 含油废抹布; /; 0.05. 3; 焊渣; /; 0.26; 收集后交由回收单位处理. 4; 废包装材料; /; 0.05. 5; 边角料; /; 0.5. 6; 废润滑油; HW08; 0.1; 交由合肥市安达新能源有限公司处理. 合计; /; /; 零排放. 3.5 环保投资及“三同时”验收一览表 项目设计环保投资与实际情况对比，具体详见表3.5-1； 表3.5-1环保设施投资与实际情况对比 单位：万元 类别; 排放源; 主要污染物; 环评阶段; 验收阶段. 环保设施名称; 投资; 环保设施名称; 投资. 废气; 焊接; 颗粒物; 集气罩+焊烟净化器+15m高排气筒；2台移动式焊烟净化器; 6; 集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后通过15m高排气筒排放；3台移动式焊烟净化器; 5. 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; 雨污分流，生活废水经化粪池处理; 依托原有; 雨污分流，生活废水经化粪池处理; 依托原有. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 安装减震机座、加装减震弹簧和橡皮垫等，定期加强设备维护; 2; 安装减震机座、加装减震弹簧和橡皮垫等，定期加强设备维护; 2. 固废; 生产车间; 生活垃圾、焊渣、废润滑油、含油废抹布; 危险废物暂存间; 2; 危险废物暂存间; 2. 合计; 10; /; 9. 项目“三同时”验收一览表与实际情况对比，具体详见表3.5-2； # 表3.5-2 “三同时”验收一览表与实际情况对比 内容; 排放源; 污染物名称; 环评设计防治措施; 验收实际防治措施; 备注. 废气; 焊接工段; 颗粒物; 集气罩+焊烟净化器+15m高排气筒，风机风量为500m3/h，捕获率为90%，净化效率为90%；移动式焊烟净化器2台; 集气罩+脉冲滤筒集尘机+15m高排气筒，风机风量为11000m3/h，捕获率为90%，净化效率为90%；移动式焊烟净化器3台; “布袋除尘器”变更为“脉冲滤筒集尘机”，移动式焊接烟尘净化器增加1台. 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; 雨污分流生活废水经化粪池处理后，由市政污水管网排入经开区污水处理厂; 雨污分流生活废水经化粪池处理后，由市政污水管网排入经开区污水处理厂; 与环评一致. 噪声; 生产车间; 噪声; 安装减震机座、加装减震弹簧和橡皮垫等; 安装减震机座、加装减震弹簧和橡皮垫等; 与环评一致. 固废; 生活垃圾; 职工生活垃圾、废抹布; 实行袋装化，由环卫部门统一清运; 实行袋装化，由环卫部门统一清运; 与环评一致. 一般固废; 焊渣; 集中收集后外售; 集中收集后外售; 与环评一致. 危险废物; 废润滑油; 集中收集由有资质单位处置; 集中收集由有资质单位处置; 与环评一致.

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环评结论及建议 一、结论： 1、项目概况 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司投资550万元，位于方兴大道与始信路交口西南边，租赁合肥常青机械股份有限公司部分厂房，购置焊机、焊接机器人、电控夹具等设备，生产过程中不涉及喷漆等表面喷涂处理工序。项目建成后形成年产10万台套乘用车焊接件的产能。 2、产业政策符合性分析 本项目为汽车零部件制造（C3670），根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在现行国家产业政策中规定鼓励类、也不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目。符合国家的产业政策。本项目所在地交通便利，电力、通讯设施完善，项目区平面布局合理，厂址选择是合理的。 3、厂址可行性分析 本项目位于合肥市经济技术开发区方兴大道与始信路交口西南边,项目东侧为始信路，隔路为空地及良鑫驾校，南侧为合肥海川汽车部件系统有限公司，西侧为安徽科奇医疗器械有限公司，北侧为安徽大洋机械制造有限公司，项目用地性质为工业用地，符合城市总体规划和功能区划要求。项目所处区域无风景名胜区、森林公园等生态敏感区和需特殊保护的濒危动植物等，拟建厂址地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展环境。 因此建设项目选址可行，与区域环境相容。 4、环境质量现状 根据合肥市环保局发布的《2018年合肥市环境状况公报》，2018年合肥市的PM10、PM2.5、NO2和O3年评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 项目区域内派河的水质未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 项目区环境声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 5、 营运期环境影响分析 1）大气环境影响分析 ①焊接烟尘 该项目焊接烟尘采用焊烟净化器处理，焊接烟尘最大落地浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（颗粒物：1.0mg/m 3 ）要求，对周围环境影响较小。 2）水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水，年排放污水量为240t，主要污物为 COD、NH3-N、 SS、BOD5。经化粪池预处理后达到经开区污水处理厂接管标准，经市政污水管网排入经开区污水处理厂处理达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016中表2相关标准后排入派河，对地表水环境影响很小。 3）噪声环境影响分析 本项目噪声来源主要是焊接机器人、焊机等设备运行时产生的噪声，声源强度一般在65-85dB(A)。生产设备全部在室内设置，同时选用低噪声设备，从声源上根治噪声，并要求在车间安装减震机座、加装减震弹簧和橡皮垫，厂房隔声、距离衰减等措施做到厂界噪声达标排放。对噪声源采取减震、隔声、消声等措施后，预计项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4）固体废物与危险废物影响分析 项目固体废物主要为：生活垃圾、焊渣、废润滑油及废抹布。其中，生活垃圾、废抹布由环卫部门统一清运，焊渣集中收集后由物资公司回收，废润滑油集中收集后由有资质单位合理处置。 综上所述，项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 6、环保投资 该项目总投资550万元，其中环保投资10万，占总投资的1.82%。 7、总量控制 拟建项目大气污染物总量控制因子烟（粉）尘：0.0026t/a。 8、环评总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目建设对周边环境会带来一定的环境影响，但通过落实本评价提出的各项环保措施后，其环境影响能得到有效控制，不会对区域环境质量带来明显影响。因此，在严格执行“三同时”制度、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。 二、建议 建设项目实施后，加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放。做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 4.2 环评批复要求 关于对合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表的批复意见 环建审（经）字〔2020）64号 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司： 你公司报来的“年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表”及要求我局审批的“报告”收悉。经现场勘验，批复意见如下： 在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意你公司按照安徽冉鹏环境科技有限公司编制的“合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表”及本审批意见要求进行建设。 一、该项目位于合肥经济技术开发区方兴大道与始信路交口西南侧，租赁合肥常青机械股份有限公司部分厂房及设备从事生产。项目总投资550万元人民币，主要从事乘用车焊接件的焊接加工，投产后将形成年产10万台套乘用车焊接件的生产能力。未经审批，你单位不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。 二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求： 1、厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。 2、项目气保焊机产生的焊烟釆用移动式焊烟净化器处理后排放，氧弧焊机器人产生的焊接烟尘经布袋除尘器处理达标后由15米高排气筒排放，排气筒应按规范设置。 3、项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。 4、按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平。有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。 三、项目应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》识别排污管理等级，并按要求进行排污管理。 四、项目需配套的环境保护设施须严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时"制度。项目环保设施竣工后及时验收，合格后方可使用。 五、环评执行标准： 1、地表水和污水排放 地表水派河执行国家GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 污水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做 规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》三级排放标准）。 2、环境空气及废气排放 环境空气执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。 3、声学环境及噪声排放 声环境执行国家GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准。 厂界噪声执行国家GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。 4、固体废弃物 固体废弃物贮存及处置执行GB18599-2001《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中相关要求、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改中相关要求。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法 表5.1-1 监测方法及方法来源一览表 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 方法检出限. pH; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.6.2; 便携式pH计; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; COD回流装置消解仪; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外分光光度计; 0.025mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 万分之一电子天平; /. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 多功能声级计; 35dB（A）. 5.2 人员资质 本次验收参加人员皆经培训上岗，具有上岗证。 5.3 分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境检测技术规范（废气、废水、噪声、质控篇）》要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （3）为保证监测数据的准确、可靠，在水样品采集、保存、运输、分析和计算全过程，均按照标准方法《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第四版）中的规定进行。采样时加采10%的平行双样进行精密性的控制，使用有证标准物质进行准确度的控制，在样品保存的有效期内分析。实验室分析过程中采取全程空白、平行样、质控样等质控措施。 （4）监测数据严格实行二级审核制度。 5.4 质量控制结果 5.4.1 废水 5.4-1 废水平行样分析结果表 监测项目; 测定平行双样最大偏差（%）; 规定平行双样偏差（%）; 评价. 化学需氧量; 3.36; 5; 合格. 氨氮; 0; 5; 合格. 5.4-2 质控样品监测结果表 监测项目; 质控样浓度值（mg/L）; 测定值（mg/L）; 评价. 化学需氧量; 35.7±3; 37.2; 合格. 37.1; 合格. 氨氮; 25.0±1.1; 25.0; 合格. 5.4.2 噪声 表5.4-3 噪声监测仪校准结果（标准声源：94.0dB 单位：dB（A）） 项目; 标定日期; 仪器型号; 校准前（dB）; 校准后（dB）; 示值误差（dB）; 标准值; 是否符合要求. 噪声Leq; 2020.10.11-2020.10.12; AWA5688; 93.8; 93.7; 0.1; ±0.5; 是. 5.5 监测仪器 表5.5-1 监测分析仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器出厂编号; 检定/校准日期; 有效期. 紫外可见分光光度计; 北京普析 T6新世纪; 2S-1650-01-1183; 2020.06.18; 2021.06.17. 万分之一电子天平; 上海上平FA2004; 30352; 2020.05.12; 2021.05.11. 声级计; 杭州爱华AWA5688; 00319100; 2020.03.13; 2021.03.12. 声校准器; 杭州爱华AWA6221B; 2008519; 2020.03.23; 2021.03.22.

# 表六 验收监测内容

6.1 废水监测内容 项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托合肥常青机械股份有限公司原有化粪池处理后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂进行处理，最终排入派河。本次对总排口处进行监测，具体分析项目、采样周期、频次，具体详见表6.1-1。 表6.1-1 废水监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 总排口; pH、SS、COD、BOD5、氨氮; 连续监测2天， 4次/天. 6.2 废气监测内容 本项目生产废气主要为焊接烟尘（颗粒物），氩弧焊机器人产生的颗粒物，经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后通过15m高排气筒DA001排放；气保焊机产生的颗粒物采用移动式焊烟净化器进行收集和处理，未捕集的记做无组织。 表6.2-1 废气监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 焊接工序废气处理设施进、出口; 颗粒物; 连续监测2天， 3次/天. 无组织废气; 厂界上风向设置1个监测点，下风向厂界设置3个监控点; 颗粒物; 连续监测2天， 4次/天. 6.3 噪声监测内容 本次厂界噪声监测项目、点位及频次，具体详见6.3-1； 表6.3-1 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次. 厂界噪声（Leq（A））; 厂界东、南、西、北侧外1m处; 昼夜各1次，连续监测2天. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 6.4 固废检查内容 本项目生产过程中的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾主要为员工日常生活产生的生活垃圾以及含油抹布；一般固体废物主要为焊接过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料；危险废物为废润滑油。 项目产生的生活垃圾、含油抹布由项目区内垃圾桶集中收集，定期由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料收集后外售处置；废润滑油属于危险废物，收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 该项目设有专门的固废暂存区妥善处理。 6.5 监测点位图 监测时间：2020年10月11日-2020年10月12日 图6.5-1 监测点位图

# 表七 验收监测结果

7.1 工况 本次验收委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2020年10月11日-10月12日、2021年01月30日-01月31日分别对合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目进行了为期两天（共计四天）的验收监测。本次验收监测期间产能工况，详情如下表7.1-1； 表7.1-1 验收期间生产负荷表 单位：台/d 监测时间; 主要产品; 验收年产能; 验收日产能; 验收期间实际产能. 2020.10.11; 焊接件; 100000; 333; 285. 2020.10.12; 焊接件; 100000; 333; 301. 2021.01.30; 焊接件; 100000; 333; 290. 2021.01.31; 焊接件; 100000; 333; 295. 注：本次验收监测期间各生产设备均运转正常。.

7.2 废水监测结果 项目总排口监测结果，如下表7.2-1； 表7.2-1 总排口监测结果 监测日期; 监测项目; 单位; 频次; 日均值 或范围; 限值. 1; 2; 3; 4. 2020.10.11; pH值; 无量纲; 7.24; 7.21; 7.26; 7.28; 7.21-7.28; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 23; 20; 21; 22; 22; 330. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 4.3; 3.8; 4.8; 4.2; 160. 悬浮物; mg/L; 14; 19; 16; 15; 16; 200. 氨氮; mg/L; 0.179; 0.157; 0.190; 0.108; 0.159; 20. 2020.10.12; pH值; 无量纲; 7.19; 7.30; 7.28; 7.26; 7.19-7.30; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 24; 25; 27; 27; 26; 330. 五日生化需氧量; mg/L; 5.3; 6.2; 5.2; 5.8; 5.6; 160. 悬浮物; mg/L; 17; 14; 12; 15; 15; 200. 氨氮; mg/L; 0.195; 0.212; 0.179; 0.206; 0.198; 20. 结果分析： 验收监测期间，废水的pH值在7.19~7.31之间、COD最大日均值为26mg/L、BOD5最大日均值为5.6mg/L、氨氮最大日均值为0.198mg/L、悬浮物最大日均值为16mg/L，各类污染物排放均满足经开区污水处理厂接管标准。 7.3 废气监测结果 （1）无组织废气监测结果 7.3-1 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 检测结果; 限值. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2021.01.30; 颗粒物（mg/m3）; 0.111; 0.248; 0.269; 0.248; 1.0. 0.089; 0.253; 0.258; 0.259. 0.094; 0.237; 0.230; 0.275. 0.100; 0.270; 0.264; 0.253. 2021.01.31; 0.128; 0.242; 0.269; 0.281. 0.122; 0.248; 0.253; 0.286. 0.106; 0.275; 0.236; 0.297. 0.117; 0.264; 0.247; 0.264. 结果分析： 验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.297mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）焊接工序废气处理设施监测结果 表7.3-2 焊接工序废气处理设施进口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2021.01.30; 采样日期：2021.01.31. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 2221; 2289; 2289; 2293; 2224; 2289; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 48.5; 49.5; 43.9; 53.5; 51.4; 46.3; /. 排放速率（kg/h）; 0.108; 0.113; 0.100; 0.123; 0.114; 0.106; /. 表7.3-3 焊接工序废气处理设施出口 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. 采样日期：2021.01.30; 采样日期：2021.01.31. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干风量; Nm3/h; 2568; 2611; 2606; 2610; 2573; 2611; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.2; 1.4; 1.3; 1.6; 1.5; 1.2; 120. 排放速率（kg/h）; 0.00308; 0.00366; 0.00339; 0.00418; 0.00386; 0.00313; 3.5. 表7.3-4 焊接工序废气处理设施去除效率 设备名称; 检测因子; 进口速率（kg/h）; 出口速率（kg/h）; 去除效率. 焊接工序废气处理设施; 颗粒物; 0.11067; 0.00355; 96.79%. 结果分析： 验收监测期间，焊接工序废气处理设施排气筒排放的颗粒物浓度在1.2-1.6mg/m3之间，排放速率在0.00308-0.00418kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 由监测结果计算可知，焊接工序废气处理设施对颗粒物的净化效率为96.79%。 7.4 噪声监测结果 表7.4-1 噪声测量结果 监测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））. 测点编号; 测点位置; 采样日期：2020.10.11; 采样日期：2020.10.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东外1m; 60.1; 50.6; 60.5; 50.6. N2; 厂界南外1m; 61.1; 50.7; 59.4; 49.5. N3; 厂界西外1m; 59.5; 49.7; 61.0; 49.5. N4; 厂界北外1m; 59.1; 49.3; 59.4; 51.0. 结果评价： 验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在59.1dB(A)—61.1dB(A)之间，夜间噪声在49.3dB(A)—50.7dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 7.5 固体废物 本项目生产过程中的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾主要为员工日常生活产生的生活垃圾以及含油抹布；一般固体废物主要为焊接过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料；危险废物为废润滑油。 项目产生的生活垃圾、含油抹布由项目区内垃圾桶集中收集，定期由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料收集后外售处置；废润滑油属于危险废物，收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目固体废物处置情况见表7.5-1。 表7.5-1 本项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 危废代码; 产生量; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; /; 3; 交由环卫处理. 2; 含油废抹布; /; 0.05. 3; 焊渣; /; 0.26; 收集后交由回收单位处理. 4; 废包装材料; /; 0.05. 5; 边角料; /; 0.5. 6; 废润滑油; HW08; 0.1; 交由合肥市安达新能源有限公司处理. 合计; /; /; 零排放. 7.6 总量核算 本项目总量核定表设置了总量控制指标为颗粒物：0.0026t/a。总量监测结果见表7.6-1。 7.6-1 总量控制指标 总量控制指标; 排放速率(kg/h); 排放总量(t/a); 总量控制标准（t/a）; 达标评价. 颗粒物; 0.00355; 0.00213; 0.0026; --. 注：1）排放量的数据均来自本次验收监测数据，颗粒物未检出； - 2）运行时间按800h/a核算。. 结果分析： 根据计算，项目有组织排放的颗粒物的排放总量为0.00213t/a，即颗粒物的排放总量达标，满足环评的总量指标要求。

# 表八 环境管理检查

根据验收监测方案，于2020年10月11日至10月12日、2021年01月30日至01月31日委托安徽金祁环境检测技术有限公司对合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目，进行现场检测监测，并对企业环境管理工作进行检查，结果如下： （1）环境管理档案 2020年03月委托安徽冉鹏环境科技有限公司编制《合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表》。2020年05月27日，合肥市经济技术开发区生态环境分局以“关于合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表的批复意见，环建审（经）字[2020]64号”文件对该项目予以批复。2020年04月01日，完成排污许可办理，证书编号：9134010067891827XN001U。 （2）环境保护机构与制度 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司建立了详细的环境管理机构与制度明确了环境保护管理职责，并严格按照了公司的环境保护管理制度进行了落实。 （3）环评批复落实情况 合肥市经济技术开发区生态环境分局“关于合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目环境影响报告表的批复意见，环建审（经）字[2020]64号”文件对该项目环保的要求，我公司对项目落实环保措施的情况进行了检查，现将环保措施落实情况和环保要求对比如下。 表8.1-1 环评批复要求与落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 备注. 1; - 厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口; 项目排水实行雨污分流制。项目生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。废水排放满足经开区污水处理厂接管标准，厂区设置一个规范的污水排放口; 已落实. 2; 项目气保焊机产生的焊烟釆用移动式焊烟净化器处理后排放，氩弧焊机器人产生的焊接烟尘经布袋除尘器处理达标后由15米高排气筒排放，排气筒应按规范设置; 项目气保焊机产生的焊烟釆用移动式焊烟净化器处理后排放，氩弧焊机器人产生的焊接烟尘经“经集气罩+脉冲滤筒集尘机处理后通过15m高排气筒排放; 布袋除尘器变更为脉冲滤筒集尘机. 3; 项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放; 项目产噪设备等合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，厂界噪声达标排放; 已落实. 4; 按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运; 按规范设置单独的危险废物暂存间，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运; 已落实.

# 表九 验收监测结论及建议

9.1 三同时执行情况 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》进行了环境影响评价，根据环评和环评批复要求落实了环保设施。根据运行情况对环保设施进行了整改，确保污染物达标排放，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产。 9.2 产业政策符合性 本项目为汽车零部件制造（C3670），根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在现行国家产业政策中规定鼓励类、也不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目。符合国家的产业政策。本项目所在地交通便利，电力、通讯设施完善，项目区平面布局合理，厂址选择是合理的。 9.3 验收监测结论 （1）废水 验收监测期间，废水的pH值在7.19~7.31之间、COD最大日均值为26mg/L、BOD5最大日均值为5.6mg/L、氨氮最大日均值为0.198mg/L、悬浮物最大日均值为16mg/L，各类污染物排放均满足经开区污水处理厂接管标准。 （2）无组织废气 验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.297mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - （3）有组织废气 验收监测期间，焊接工序废气处理设施排气筒排放的颗粒物浓度在1.2-1.6mg/m3之间，排放速率在0.00308-0.00418kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 由监测结果计算可知，焊接工序废气处理设施对颗粒物的净化效率为96.79%。由监测结果计算可知，光催化氧化TA002、TA003对VOCs的净化效率为86.71%。 （4）厂界噪声 验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在59.1dB(A)—61.1dB(A)之间，夜间噪声在49.3dB(A)—50.7dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。 （5）总量核算 根据计算，项目有组织排放的颗粒物的排放总量为0.00213t/a，即颗粒物的排放总量达标，满足环评的总量指标要求。 9.4 固废废物调查结果 本项目生产过程中的固废为一般固废、危险废物和生活垃圾。生活垃圾主要为员工日常生活产生的生活垃圾以及含油抹布；一般固体废物主要为焊接过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料；危险废物为废润滑油。 项目产生的生活垃圾、含油抹布由项目区内垃圾桶集中收集，定期由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的焊渣、废包装材料、边角料收集后外售处置；废润滑油属于危险废物，收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 综上所述，本项目各项环保设施均已落实，各项污染物均达标排放，建议通过验收。 9.5 验收结论 - 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司年产10万台套乘用车焊接件项目较好地落实了环境影响评价制度，环境保护手续齐全；项目基本落实了建设项目“三同时”制度，基本落实了环评报告表及审批意见提出的有关污染防治措施，运行期间环保设施运行良好。建设单位环境管理机构健全，环境管理制度完善，环境管理职责明确，环境管理档案管理规范，在项目建设和试运行期间均无环境违法事件发生，基本满足有关环境管理的要求。 9.6 建议 （1）定期检查各类环保设施的运行情况，做好相应的记录，确保污染物达标排放； （2）加强环境保护管理制度的落实，分工到位； （3）完善相关标识、标牌。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产10万台套乘用车焊接件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  | 建设地点 |  | 合肥市经济技术开发区方兴大道与始信路交口西南边 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 □ 改扩建 技术改造 |  |  | 经度/纬度 |  |  | 经度117.243860°，纬度31.723670° |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产乘用车焊接件10万台 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 | 年产乘用车焊接件10万台 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 安徽冉鹏环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市经济技术开发区生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 环建审（经）字[2020]64号 |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.06 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.09 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2020.04.01 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 上海盖纳科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 9134010067891827XN001U |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽金祁环境检测技术有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.82% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 9 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.64% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2020.10.11-10.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | 1.6 | 120 | 0.00213 | / |  | 0.00213 | 0.0026 |  |  |  | / |  | 0.00213 |  | 0.0026 |  |  |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。